- 温湿度叠加器

- 产品简介

温度湿度视频叠加器是将温湿度传感器采集到的温度湿度信号，通过RS232/485接口与主机相联接,经过视频叠加器主机处理后动态实时显示监控场所的温度湿度的变化情况。主要应用于气象、工业、农业、海洋、环保、科研等领域的温度、湿度测量与控制，也可用于车站、码头、机场等场所的环境监测。

- 2.主要功能

- 1/2/4/8路独立视频输入，每路分配输出1/2路

- 内置国标一、二级共8192个汉字库，汉字和字符可以混合叠加

- 内置RTC，可以显示在屏幕的任何位置,白字黑边显示

- RS232/485接口,支持网络型连接的温度、湿度传感器

- 通过PC可将任何汉字、字符同时或分别叠加到任何一路视频信号上

- 通过RS232口与PC机通讯，显示的内容及位置完全可编程

- 3.技术指标

- （1）VDM主机

| 主要技术指标 |  |
| --- | --- |
| 输入输出幅度 | 1V峰-峰值 |
| 输入输出阻抗 | 75Ω |
| 通道带宽 | 6MHZ |
| 信 噪 比 | 77dB |
| 微分增益 | >0.4 dB |
| 微分相位 | <2° |
| 灰度等级 | 9级 |
| 额定功耗 | 〈2W |
| 外观尺寸 | 120X80X25/1U |
| 主机重量 | 0.5/1.5kg/3.0kg |
| 平均无故障时间 | 3000 |

- （2）传感器

| 主要技术指标 |  |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～100%RH |
| 测量精度 | ±4%RH |
| 稳定性值 | ±3%RH |
| 响应时间 | 30ms |
| 输出电压 | 0～100mv |
| 输出阻抗 | 1000Ω |
| 供电电压 | 5V±0.05V |
| 耗电电流 | 20mA |
| 环境温度 | -45～+60℃ |
| 传感重量 | 0.1Kg |