Elcometer224粗糙度仪操作手册

1 介绍

Elcometer 224数字式表面粗糙度仪是一款快速测量表面喷抛后峰谷值的手持型测试仪。

此款仪器有两种型号：标准型和高级型。此操作手册为标准型。

1.1特征

- 菜单驱动的图形用户界面

- 统计功能

1.2包装清单

- Elcometer 224 粗糙度仪

- 玻璃零板

- 仪器包装袋

- 电池

- 操作手册

1.3操作约定

224是用比较简单的菜单结构控制来帮助您使用这款仪器的。

比如，语言选项，在主菜单下的 SET UP，显示指示如下：MENU/SETUP/LANGUAGES.

这些指示包括224显示屏上带设置微米的图片。当仪器设置到其他单位相似的显示屏就会看见。

2准备

在第一次使用前，拿走电池仓的纸。

2.1安装电池

电池安装在仪器的背后，使用LR03(AAA)，碱性干电池，或者可充电的蓄电池；小心确认正确安装。

2.2仪器的开关

开仪器，按

仪器60秒自动关机，手动关机，请按

2.3键盘

仪器由4个软键盘控制

各按键功能多样，对应想视屏的最下面的符号和文字。

2.4接口

接口在仪器的侧面。使用可选的RS232连接线可以将仪器连接至电脑。

2.5选择语言

224内置20种语言。

第一次使用此仪器，装完电池开机时，显示屏即显示选择语言。

按↑或者↓选择语言，然后按SEL。仪器就会按选择的原来操作直到更改。

任何时候可以选择语言

或者：

- 关机。

- 持续按最左边的键

- 按 开仪器

- 松开最左边的键

5、按↑或者↓选择语言，然后按SEL。仪器就会按选择的原来操作直到更改。

或者：

选择 MENU/SETUP/LANGUAGES

3读一下

3.1开始之前

- 有没有调零？……………………读“调零”

- 需要统计吗？……………………读“统计”

- 你需要使用哪种单位？…………读“单位”

3.2程序

1、开机

2、手持仪器探头稳定的放在测量表面，头部顶住表面的底部。

3、显示屏读数。

显示屏也显示了测量的单位（UM,MIL 或者THOU）

4机器调零

在测量以前，通常要在坚硬光滑的表面校零；用提供的玻璃平板或者像是的平滑的表面比如窗户玻璃来校零。

- 按ZERO

- 按显示屏指示，将探头放置于玻璃板，这样显示屏就会显示0（ZERO），就可以马上使用了。

如果没有玻璃板，请使用出厂设置：

选择MENU/RESET/FACTORY ZERO。

5显示屏和菜单

5.1THE DISPLAY

图一是个典型的显示。显示的内容是根据所选择的单位和是否选择了延伸菜单。

ZERO:按这个键可以校零机器（使用一个玻璃零板）

STATS：按这个键可阅读统计分析。

MENU：按这个键进入安装菜单和设定仪器。

5.2菜单

使用该菜单来设定仪器和测量功能。

有些菜单项目可以打开或者关闭。一个可选方框表示这种特征。

SEL软按键选择显示的可选和一些情况下状态的开或者关。

UP/DOWN软按键↑↓移动指针帖哦需要的菜单项。菜单上线翻滚，开头和末尾之间有条横线隔开。

BACK按键返回到仪器之前的显示。长按此键可以迅速退出任何菜单回到读数状态下的显示。

224标准粗糙度仪有两个菜单指示：

- 延伸菜单关闭

- 延伸状态打开

仪器从ELCOMETER工厂出厂时延伸菜单关闭。在简单的菜单模式下，仪器可以校零和测量。这种设置可以让不需要高级设置的用户方便使用。

当延伸菜单打开时，其余的项目就会加到菜单里，STATS按键就激活了。这种设置可以让需要更多高级功能比如统计，安装，等等的用户使用。

功能选择，按 MENU/EXTENDED MENU

5.3菜单功能列表

功能只有在延伸菜单打开并有显示EXT时出现。

BACKLIGHT

背景光打开或者关闭。复选框选上或者不选上。选上BACKLIGHT时，可以在读数或者按键时显示灯亮5秒。

注意：打开背景灯会使电池寿命缩短1/3的时间。

ZERO LOCKED

防止不经意的调零。选中或者不选复选框，如果ZERO LOCKED被选上，这时按ZERO键就会显示ZERO LOCKED USE MENU TO UNLOCK.。这条信息3秒后会消失。

EXTENDED MENU

提供进入另外的功能。选择复选框。

ABOUT

提供机器，探头，联系信息和帮助的信息：

- 机器信息

224型号，软件版本，等等

- 联系

易高全世界办公室的联系方式，如果已经编进程序，可以看到详细联系方式及当地分销商。

- 帮助

解释224仪器里各符号的意义。

RESET

- FACTORY ZERO

返回到探头出厂时设置的零点。

FACTORY ZERO没有必要保存到高精度的零点。仪器在使用前应经常用玻璃板调零，

DELETE

- LAST READING

只能删除上一次的读数。仪器显示ARE YOU SURE？

按 NO 使得该数据进入统计的数据库里，或者按YES删除读数。

如果没有可以删除的数据，仪器会显示：按OK键返回到删除菜单。

SETUP

用来选择，更改或者激活仪器的功能：

- STATISTICS:

统计键打开/关闭。

选择统计

显示

- UNITS

选择UM,MIL 或者THOU

- BEEN VOLUME

改变音量

0=off

5=最大

默认=3

- 语言

允许选择一种语言

- 自动关机

关机前的变化延时

最小=1分钟（默认）

最大=10分钟

“OFF”=关闭

- OPENING SCREEN

无法显示开机的欢迎页

如果要使用个性化的欢迎页面到仪器，需要激活这项功能使显示到屏幕。

6统计

224标准型带有统计功能（STATS），可以计算及显示统计分析结果至显示屏。

要读该统计，确认 EXTENDED MENU处于激活状态（MENU/EXTENDED MENU/SEL）然后按STATS键。如果有必要，按放大键使得放大或者缩小显示的数据，用↓往下翻。

要清楚统计和重设数值到0，按	CLEAR。

要设置统计，按MENU/SETUP/STATISTICS：

- 按键启用

当延伸菜单选上时按按键

- 选择统计

选择哪种统计显示

- 放大统计

选择显示屏上的默认统计尺寸来放大

7个性化初始显示屏

个性化的欢迎页可以加载到仪器上。

屏幕尺寸是128像素*64像素。初始页可以使用标志，号码，名字等个性化。这是仪器开机时首先看到的页面。

7.1创建屏幕

1.下载易高“开机页向导”软件，这个软件可以在易高的网站上免费下载,www.elcometer.com

2.连接仪器到电脑，用可选的电脑数据连线。

3.打开仪器

4.运行程序，按照指示。

7.2删除开机页

1.运行软件。

2.点“下一步”

3.点“Create a new screen setup”

4.点“下一步”

5.点“Disabled”

6.点“下一步

8.保存及运输

仪器带有液晶显示屏，如果显示屏加热高于50度会被损坏。这有可能发生在置于汽车内遭到强光光照。不使用的时候通常将仪器置于包装盒内。从仪器走将电池拿走，长时间不使用的话将电池分开保存。可以让电池不损坏仪器。

9.保养

您拥有全世界最号的手持数字粗糙度仪。如果保护得当，它可以使用一辈子。没有任何可用的配件，除了探头的探针可以更换。如果仪器不幸损坏请联系我们

- 北京时代润宝科技发展有限责任公司

Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.

总部地址：北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦10楼
邮编：100193
电话：86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
58423655/82728235
手机：13311188873/13371602179  
传真：86-10--62894746
企业邮箱：yst2288@163.com

网站：http://www.sdrb.com.cn