# MDJ—4536型马歇尔电动击实仪

# 使

# 用

# 说

# 明

# 书

## 一、简介

马歇尔电动击实仪是沥青混合料马歇尔试验中试件成型的专用设备，适用于沥青混合料马歇尔试验（T0702—93）标准。仪器由机械传动与控制仪表两部分组成，机械传动机构为电机、减速器、链条驱动，电机带动减速器、减速器带动链轮转动，链条上的挡块在运动中带动标准击锤沿导杆向上运动，当重锤碰上斜楔块时,重锤与链条上的挡块脱开，重锤沿导杆自由下落击实试件。电路控制采用集成电路，可预置计数器，计数器可在1~999范围内任意选取，并有记忆功能。仪表面板上设有预置开关、数码显示，装有启动、停止、复位按钮。击实仪可按事先设定的击实次数自动击实，达到设定值时自动切断控制电路，并关闭电机。仪器的机械传动与控制分为两部分，以提高整机的可靠性。为确保击实仪的工作安全可靠，击实仪的所有传动部件及重锤均安装在机壳内，并有一个安全操纵杆，当试模正在装入或取出时可使击实压头不能落下。

## 二、主要技术参数

1．重锤质量                       4536±9g
2．重锤落差                       457±1.5mm
3．击实速度                       60±5次/min
4．击实次数可预置、预置范围       1~999次
5．电机功率                       250W
6．电源电压                       AC220V
7．外形尺寸（长×宽×高）         540×540×1750mm
8．整机重量                       约70kg

## 三．结构及组成电器原理（见图一、图二）

## 四．使用及操作方法

### 击实仪安装

a．击实仪应水平安装在水泥混凝土基座上，并用预埋的地脚螺栓M10×250固定，螺栓孔中心距500×500mm。 
b.底座浇注前，应调整仪器水平和压实头的中心。调整时以试模钢板平台为基础，装上试模， 松开安全操纵杆，用手提起导杆上下活动，调整击实台的位置和水平， 以调整压实头与试模压环之间的间隙，保证击实压头与试模压环没有摩擦现象，使压实头在试模内上下活动自如。 
c.将水泥混凝土浇注在仪器底座的混凝土底座内（包括箱体的底部）与底座囗浇平（木墩有一部分被埋住）。

### 仪器的使用

a.拧紧击实控制连接电缆线插头。 
b.预置击实次数，接通电源。

### 操作方法

a．每次击实前应将击实压头，试模内壁及试模底座涂刷机油。 
b.打开安全门，提起导轨滑杆及重锤，用安全操纵杆将击实压 
头锁住。 
c.按规范要求将拌合好的沥青混合料放入试模内，将试模推入钢板平台的试模定位销内，锁紧试模。 
d.提起导杆及重锤，打开安全操纵杆， 放下击实压头，关上安全门，按下启动按钮击实便开始，达到设定次数自动关机。

## 五．使用注意事项

1．记数器以正计数方式进行计数。
2．下一次击实时应先按下复位按钮，再按启动按钮。
3．正在进行击实需停机或机器发生故障时可按下停止按钮,使击实仪停止工作。
4. 应定期检查链条的张紧度，如果其挠度大于10mm就应进行调
整。 
5. 在没有装混合料时,不得启动击实仪，不用时在试模内垫棉纱 
或碎纸屑。 
6. 定期对链条、重锤滑动部分进行润滑。 
7.每次击实结束后，应即对试模、击实压头、钢板平台进行清洗 
处理。
8.应经常检查钢板平台与混凝土底座的张紧度。