# 混凝土碱含量快速测定仪

SRT型混凝土碱含量快速测定仪产品简介：
混凝土碱含量是指混凝土中等当量氧化钠的含量，以kg/m3计。
混凝土碱含量快速测定仪可以用于评估新拌混凝土碱含量的最大限度，这有助于限制一些风险，例如：碱与二氧化硅的反应。在硬化混凝土中，这个测试可以用于评估残余的碱进一步反应。
混凝土原料中含有碱（钾、钠离子），当混凝土处在足够湿度的环境中一段时间后，混凝土中的碱（钾、钠离子）会与粗细骨料中的活性硅发生反应，造成结构膨胀和开裂，即发生碱骨料反应。由于碱骨料反应会对混凝土结构造成有害影响。
混凝土碱含量快速测定仪，采用离子选择电极法（ion selective electrode）ISE法，快速测定混凝土(新拌混凝土、湿混凝土和混凝土原材料)、砂石子、外加剂等水溶性物质的碱含量。
产品适用标准：
《混凝土碱含量限值标准》CECS 53：93
《混凝土结构耐久性评定标准》CECS 220：2007
产品特点：
1. 快速测量混凝土碱含量
2. 特有抗离子干扰剂，强化离子浓度同时去除各种金属的干扰作用
3. 高精度进口钾、钠离子复合电极，性能稳定
4. 大屏幕液晶屏显，直观数据显示
5. 快速检测，数据实时打印
6. 与火焰光度计测试结果相关系数为0.97