标养箱的使用注意事项及常见故障排除

标养箱的使用注意事项及常见故障排除----注意事项：
1、 电源电压波动超过规定使用范围，必须安装电源稳压器，否则将会损坏仪表及制冷机。
2、 电源接地一定要可靠，接地不良会对您的人身安全带来危险。
3、 经常检查加湿器、水箱，干湿盒内不要断水，盒内纱布要每月更换。
4、 非有关人员不能擅自改变控制程序数据，以免造成仪器失控及损坏仪器。
5、 标养箱使用过后要擦拭干净，以防生锈影响使用。
6、 标养箱要放在干燥通风的地方储存。
7、 标养箱不可交予非专业人员操作使用或者保存。
标养箱的使用注意事项及常见故障排除----一般故障排除：
1、 标养箱整机不工作：检查电源开关，保险丝是否损坏。
2、 标养箱不制冷：检查仪表是否显示制冷状态，检查压缩机过载保护器，起动器是否损坏，压缩机能正常运转而不制冷则可能是制冷剂泄漏。
3、 标养箱加湿器不加湿：检查加湿器内小风机是否工作，加湿器底座内水位是否过高，加湿器安放是否倾斜过大，雾化换能器是否干净。
4、 标养箱箱内温差大：检查风机是否工作，制冷指示灯亮而风机不工作，则风机损坏或保险丝坏。
5、 标养箱偶尔受外界电信号冲击，仪表出现数显失控，只需关闭电源开关或拔下电源插头，再重新开机，即能正常工作。