土工布圆盘取样器的使用与维护

使用方法

1、取待裁织物，量好厚度，按上述调整好取样器刻盘。

2、将待织物平铺软木垫上，将圆盘取样器放在织物上，一手扶住外罩7，一手握住波纹手轮1，并旋加一定压力，然后顺时针旋转波纹手轮1(转角>90度)即可将圆试样截取。

注意事项

1、刀片刀口很锋利，使用中不得将手放在底部，以免损伤。

2、裁取试样应在软木垫上进行，仪器不用时擦拭干净，置于仪器盒中，以免仪器损坏。

3、使用一段时间后如刀片不锋利，请及时更换刀片。

4、仪器要存放在干燥通风的地方保存，以防生锈腐蚀。

5、仪器要交由专业人士保存及操作管理。