安全帽冲击试验机使用说明

一、安全帽冲击吸收性能操作步骤

1、打开仪器的电源开关，预热20分钟。

2、首先按“下降”按钮，电机反转提升架由上而下运行当达到下限位时即与落锤完全接触时，提升架停止运行，踩下“脚踏开关”吸住落锤,用防坠落架将提升架和坠落锤卡住。

3、按“上升”电机正转按钮提升架和落锤同步上升，当上升到1米的高度时提升架和落锤停止运行。

4、打开防护门，将安全帽正确佩戴在头模上，关闭防护门，将防坠落架取出。

5、按“释放”按钮落锤通过轨道迅速的落下砸在安全帽的上端，同时冲击力值显示最大值并锁存。

6、记录试验数据，一次试验完成，按下“清零”按钮清除显示屏上的力值，如需继续试验重复2-5步骤进行下次试验。

7、在提升架上升或下降时，如出现异常情况，请按下“停止”按钮。

二、安全帽冲击试验机注意事项

1、每次试验之前，要打开电源开关让仪器预热20分钟。

2、打开电源后，当重锤或穿刺锥接触到头模后会发出滴滴的响声，此时应在头模上放一安全帽予以隔离。

3、当重锤或穿刺锥被提升后，试验员不要把手或其它物体放在重锤或穿刺锥的下面，以免发生危险。

4、为了试验员人身安全，整个试验过程一定要带劳保手套。

5、仪器务必具有良好接地线！