使用TransTech公司的高级温度和湿度修正技术，可提高沥青路面压实的效率。
*同时测量密度和湿度。
*确保道路的密度符合设计要求。
*快速识别薄弱区域，以便调整碾压进度。
*给出车轮轨迹，横向连接点和未限定边缘等测试点的沥青密度。
*道路取芯前的评估。
*鉴别离析分层。

PQI301无核密度湿度仪质量控制的革命化
*配有隔离模式
*无核技术
*即时测量
*高效，易用
*数据可靠、稳定
*无须专业培训或证书
铺设高质量的沥青马路最关键是在铺设和压实沥青垫层过程中确保沥青在横向和纵向上要达到一个恒定的密度，而这通常取决于最后的垫层密度和其他质量控制要素，包括平滑度、垫层厚度和剖面。TransTech公司研制改良的PQI301无核密度湿度仪满足了广大顾客对质量控制可靠、稳定的需求。PQI可即时显示沥青密度，可重复操作，这样就可为您提供在不同沥青垫层上的沥青密度读数。它不但数据精确还具有以下功能：
*使用TransTech公司的高级温度和湿度修正技术，可提高沥青路面压实的效率。
*同时测量密度和湿度。
*确保道路的密度符合设计要求。
*快速识别薄弱区域，以便调整碾压进度。
*给出车轮轨迹，横向连接点和未限定边缘等测试点的沥青密度。
*道路取芯前的评估。
*鉴别离析分层。
采用先进的无核技术，省钱省时
TransTech公司的PQI301无核密度湿度仪采用无核技术，利用改良过的电感应器（产生于道路内部）测量材料的电阻抗变化，从而判别材料的压实程度，这意味着：
1、无须昂贵的核培训和证书。
2、使用不受政府限制。
3、无辐射，可安全监控和记录。
4、不影响环境和工程进度。
测量方法可靠、稳定
PQI301无核密度湿度仪重量轻，便于使用。
能够在几秒内显示读数，简易键盘可让你快速进入指示说明，单位可在英制和公制间转换。PQI301无核密度湿度仪尤其适用于压实较复杂和容许误差较小的工程（例如公路、机场道路、桥梁设计）。
PQI301无核密度湿度仪技术参数：
重量（带电池）：≤16
尺寸（带手柄）：27cm×27cm×28cm
运输箱尺寸：33cm×35cm×42cm
操作温度和湿度：20～110ºF（-7～43ºC），RH95%
贮存温度和湿度：0～150ºF（-18～66ºC），RH95%
最高表面温度：350ºF（177ºC）
电流：225ma
充电器：快速充电器120VAC，12VDC，1Amp
充电时间：4小时
线性：典型满刻度±2%或者更好,在限制范围内进行标定则为±5%
显示：显示4行文字或数字，背光显示
刻度：英寸16/cu-ft或者公制 kg/cuM
取样时间：≤3秒
测量深度：1～4in。（25～100mm）
使用时间（完全充电）：13小时以上
附件：充电器（快速充电器120VAC-12VDC），运输箱
数据存储：99个记录
红外线温度传感器范围：0-350ºF（-17.7～177.6ºC）
湿度指示器：相对湿度和修正值