HSMD-2002系列快速核子密度水份仪是专为各种地基的密度、水份含量、压实度等快速监测和控制而设计制造。利用微量射线作为探针，通过高灵敏度检测器和微处理器，能快速、准确、方便地测量各种地基的密度、水份含量、压实度等各种地基压实参数，可广泛应用于公路、铁路、机场、水库、大厦、厂房等建设和使用过程中，作为施工现场快速评定的唯一检测手段，是质量监理部门、施工单位、土木工程实验室提高监测效率、提升施工质量和加快施工进度的理想工具。
核子密度水份仪说明:
核子密度水份仪已取得美国国家测量与材料协会(ASTM)、欧盟和日本有关机构认证并在欧美、日本等国家广泛使用，在我国也正在迅速推广。常规测量方法需要采集地基样品，然后带回去分析，需要几个小时甚至一天，费力费时且不方便，核子土基密度含水量测定仪在施工现场就地测量，一次只需10秒至几分钟，可以在极短时间内检测更多的地基，实时监测地基质量，快速评定现场施工质量，而且核子土基密度含水量测定仪不需采集地基样品，可以实现地基无损测量。
HSMD-2002系列核子快速密度水份仪由微处理器控制。下拉式菜单显示，全中文操作，界面友好，操作简单方便易学，具有打印、通讯、查阅、删除等功能，通过严密的蒙特卡洛仿真设计，仪器结构紧凑，仪器净重只有12.5公斤，是真正的便携。放射源活度仅为同类仪器的六分之一至二分之一。仪器采用高精度进口探测器，测量精度高，稳定可靠。性能价格比高。
核子密度水份仪功能特点
●测量迅速准确
用户在最短10秒即可测量出所需结果，数据准确，重复性好
●多种测量模式
用户可根据不同的施工监测要求选择深度测量或表面测量，测量时间和测量精度由用户任意选择
●轻便结构设计
合金铸铝的整体内部结构，仪器自重轻，结构紧凑，携带方便，便于施工现场使用
●低放射源活度
采用蒙特卡洛仿真设计和高精度进口探测器，使放射源活度降至最低，放射源活度仅为同类仪器的六分之一至二分之一。辐射防护符合国际和国家相关标准和条例
●操作简单便捷
只需按一个键即可完成所有测量工作
●中文菜单体系
“会用手机就会操作”，采用中文下拉式多级菜单显示，界面友好，可引导完成所有工作，无需特殊培训或经常翻阅操作手册
●功能设置实用
通过调查大量施工现场的实际要求，选择最简洁实用的功能设置，设定简单
●存储输出方便
可存储500个测点的测试数据，配有打印机及RS-232通信接口
●背光开关选择
通过仪器可设定液晶显示背光开关，在任何光线条件下可清晰读数
●电池低电报警
采用经久耐用新型镍氢电池组，具有电池状态显示和低电报警功能
●实时时钟日历
实时时钟日历，方便现场使用
核子密度水份仪性能指标
测量范围：
密度：1.20-2.70g/cm3；含水量：0~0.65g/cm3
测量精度：
密度：±0.02g/cm3（透射方式测量60秒）；含水量：±0.015g/cm3（测量200秒）
测量误差：
密度：±0.04g/cm3（透射方式测量60秒）；含水量：±0.03g/cm3（测量200秒）
测量深度：
密度：0~30cm；含水量：约20cm
工作条件：
温度范围：0~70℃；相对湿度：≤95%
仪器净重：12.5kg
外形尺寸：370mm×230mm×600mm
显示器：64x128点阵液晶显示屏
储存记忆：500个测点的所有显示数据，通过RS232接口输出到电脑或打印机
电源：一组9节AA镍氢电池
寿命：1000次充放电循环，正常可使用十年
消耗：平均100mA，1200次每次1分钟的测试
充电：普通220伏交流电进行充电，充电时间10小时
放射源：活度137Cs：55.5MBq(3mci)；241Am-Be：1.11GBq(30mci)
封装：双重不锈钢密封
防护：经湖南省劳动卫生职业病防治研究所监测，辐射防护符合国际和国家相关标准和条例。
仪器标定
1)厂家及授权维修中心标定 2)用户输入修正系数自标定
各型号特点
HSMD-1002：快速检测型，适合于地基表面测量
HSMD-2002：可同时作表面和深度测量
HSMD-2002T：可对0-30cm各层密度进行扫描测量