一、WG-V型智能地基承载力现场检测仪概述： 
WG-V型智能地基承载力现场检测仪在国际标准中叫做“微型贯入仪”，主要用于对大面积填方工程碾压后的密实度和均匀性的检测。如公路、道桥、市政排水、输油管线、水利提防、工民建筑。它的特点是轻便、灵活、快速，可取代环刀法和核子仪，可随时随地跟踪碾压现场监测。
本机操作简单，峰值保留、自动清零、存储等功能没有放射线核污染等危害，只要在作业面上钻一个孔，将仪器垂直插入，即可测试。参照说明书技术人员很易掌握。他的探测深度为30公分。最好是对填土分层碾压、分层检查，也适用于质监站和监理公司抽检任意层，也可特殊要求探杆加长至1.5米。
二、WG-V型智能地基承载力现场检测仪特点： 
1、 就地原位测试不用取土无扰动。
2、 可以存储1000组数据。         
3、 能保留最大峰值。               
4、对五个点的检测结果自动计算出平均值。       
5、自动清零关机。
三、WG-V型地基承载力现场检测仪技术指标： 
1、精度：≤0.5% 测试深度：0—30cm 。
2、被测土类 ：碾压后的各种回填壤土、粘土、灰土、砂土、混合土、素土。
3、适用范围： 公路、铁路、水库、堤防、大坝、工民建基础。
4、被测介质： 软土,淤泥,风化土,残积土 一般粘性土,粉细沙土 老粘土,老黄土,红粘土。
四、WG-V型地基承载力现场检测仪注意事项
1、关于仪器操作事项答疑详见前面《用户操作使用问答》。
2、探杆每次用完拆下来、干布擦净、涂上黄油、塑料纸包好以防生锈。电池盒的后端盖螺纹部分也应涂上少许黄油防锈。
3、间隔一段时间不用，可将电池退出，以免受潮漏电。
五、智能地基承载力现场检测仪故障与仪器保养：
开机后表屏上没有任何显示，解决的方法是：第①检查一下电池“+、-”极是否正确。第②检查电池是否有电。频繁使用一组电池能用一至两个月，每节电池不得低于1.3V，每组电池取出避免漏液，选用碱性电池为好。
六、WG-V型地基承载力现场检测仪仪的配置：
1、探杆： 3只
2、探头： 2只
3、检测数据表： 1套
4、仪器铝合金箱： 1个
5、电脑数据处理软件： 1个