RSM-JCⅢ型桩基静载荷测试仪
● 单桩、群桩抗压静载荷试验
● 单桩、锚杆地抗拔试验
● 水平推载试验
● 地基、基岩静载荷试验
● 楼板、桥梁等其它项目的静载荷试验
RSM-JCⅢ型桩基静载荷测试仪技术规范
﹡《建筑基桩检测技术规范JGJ106—2003》
﹡《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002》
﹡《建筑地基基础设计规范GB50007—2002》
﹡《建筑地基处理技术规范JGJ79—2002》
﹡《建筑桩基技术规范JGJ94—94》
RSM-JCⅢ型桩基静载荷测试仪产品特点
1．一台工控机可以同时通过无线控制三个试验，满足多点测试要求。
2．无线通讯，极大程度的保护现场测试人员的安全和仪器的安全，无线通讯距离可达100米以上，可以创造较好的测试条件。
3．可以与RSM-TC仪器相连接，实现数据实时上传的功能。
4．携带方便，现场连接简单。
5．可采用220V、380V电动油泵或手动油泵。
6．采用压阻式压力传感器，精度高、可靠性好。
7．可以兼容容栅式位移传感和防水调频式位移传感器，无时漂、无温漂。
8．可根据需要设置快速加载。
9．自动化程度高，同时提供实时人工控制功能。
10．可长时间稳定工作。
11．完善的自动加载、保护和报警功能。
12．现场可实时绘制多种数据曲线（Q-s、s-lgt、s-lgQ）
13．中文Windows操作系统，功能强大，界面友好。
14．可生成Word和excel文档，并与Office兼容。
15．强大的数据处理与绘图功能，数据修正简洁直观。
16．试验数据刷新迅速，可即时监控试验状态。
17．数据自动保护与恢复功能，保护不丢失试验数据。
RSM-JCⅢ型桩基静载荷测试仪技术指标
压力测试
● 压力测试通道：1个
● 压力测试量程：荷载与千斤顶大小及并联个数有关，与顶并联时0KN~无穷大
● 压力传感感器量程：0~60MPa，精度0.5%Fs，分辨率0.1Fs
位移测试
● 位移测试通道  8、12、16通道可选
● 位移量程：0~50.00mm（单次）、-32768mm~32768mm（多次调表）
● 精度：<0.2%Fs
● 分辨率：0.01mm
荷载控制
● 控载通道：1个
● 电动油泵电压：~220V、~380V
● 最大控制功率：2KVA
● 专业工控计算机
● 10寸真彩显示屏
● CPU奔II300、 内存128M
● 硬盘容量6G、2个USB接口
● 输入电压~220V
RSM-JCⅢ型桩基静载荷测试仪选购配件
①全自动加、卸载系统
智能化加、卸载,全程自动记录,含电动油泵(上海产)仪器程序按规范设定后(或自行设定)自动进行加载和卸载，并自动的判稳、补载大步提高现场测试效率和读数精度。
②半自动加、卸载系统
智能化加载、手动卸载,全程自动记录,含电动油泵(德州产)仪器程序按规范设定后(或自行设定)自动进行加载，需手动卸载，并自动的判稳、补载大步提高现场测试效率和读数精度。
③容删式位移传感器
④油压传感器
⑤手动加、卸载系统
手动加、卸载,全程自动记录,含手动油泵(德州产)仪器程序按规范设定后(或自行设定)手动进行加/卸载，并自动的判稳、补载大步提高现场测试效率和读数精度。
⑥磁芯表座
⑦千斤顶
千斤顶（ 50T、20cm）
千斤顶（100T、20cm）
千斤顶（200T、20cm）
千斤顶（500T、20cm）
⑧ 500吨主梁（8-9米长、净重约七吨）
⑨ 桁架（如使用沙土堆载时需配）
RSM-JCⅢ型桩基静载荷测试仪标准配置：

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSM-JCⅢ主机 | 1台 |  |
| 2 | 数据盒 | 1只 | 含连接电缆 |
| 3 | 控载盒 | 1只 | 含连接电缆 |
| 4 | 油压传感器 | 1只 | 含连接电缆 |
| 5 | 容栅式位移传感器(含磁芯表座) | 5只 | 含连接电缆 |
| 6 | 通信电缆 | 1根 | 100米 |