BJGS-1型激光断面、轨距、接触网综合检测仪产品用途：
检测已铺轨隧道限界、轨道相对隧道位置、轨距等数据
BJGS-1型激光断面、轨距、接触网综合检测仪主要技术指标：
检测距离 0.2~100m
分辨率 ≤2mm                                 
接触网导高测量精度 静止：优于±5mm
行进：±20mm
轨距测量精度 优于±0.5mm
轨道小车自动定位误差 ≤±1mm
限界测量精度 ≤3mm
里程测量精度 优于1‰
隧道限界 能够标定、测量
使用环境 -20℃~+60℃
连续工作时间 6小时以上
数据存储量 不小于3000组
仪器组成及特点：
组成
检测主机、轨道小车、外接电源盒、后处理软件等
选配掌上电脑可以实现现场数据图像显示、处理功能
特点
现场检测只需小车、检测主机即可工作，携带操作方便
符合现场工作条件，具有防潮、抗烟尘、电池供电等特点
检测精度高，速度快，检测一个断面小于2分钟
后处理软件功能强大，操作简便，全中文界面
选择掌上电脑现场数据图像显示、处理
具备无线接口功能、实现无线传输
具备选配的数字全站仪及GPS互为数字站的软件包1