混凝土单卧轴强制式搅拌机注意事项及仪器简介

混凝土单卧轴强制式搅拌机注意事项：
1、使用设备时，遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
2、初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。
3、实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。
4、电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。
5、使用设备时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行。
混凝土单卧轴强制式搅拌机图片维护与保养：
1、仪器设备不准随意拆改或解体使用，确因需要开发新功能或改造更新等，需按分级管理权限，履行审批手续后再实施。
2、经常进行克利夫兰闪点试验器保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长仪器设备，应定期通电开机，防止潮霉损坏仪器设备其零部件。
3、建立大型精度、贵重备技术指标定期校验和标定制度，保持应有的技术指标。做好使用原始记录

HJS-60型双卧轴混凝土搅拌机具有设计科学合理、严格质量控制以及其特有的构造型式，双卧轴搅拌机具有搅拌效率高、拌合物更加均匀、卸料更干净等特点。

HJS-60型双卧轴混凝土搅拌机适用于科研院所、搅拌站、检测单位等机构建材或混凝土试验室。

双卧轴混凝土搅拌机技术参数：
构造型式：双卧轴
公称容量：60L
搅拌电机功率：3.0KW
倾翻卸料电机功率：0.75Kw
搅拌筒材质：16Mn钢
搅拌叶材质：16Mn钢
叶片与筒壁间隙：1mm
筒壁厚度：10mm叶片厚度：12mm
外形尺寸：1100×900×1050
重量：700Kg

HJS-60型双卧轴混凝土搅拌机结构工作原理
混凝土双卧轴搅拌机由机架、搅拌装置、传动系统，限位装置及电器控制系统所组成。
机架是整个设备的支撑部分，由槽钢焊接而成，搅拌装置由搅拌筒，搅拌轴，搅拌铲片所构成，搅拌铲片固定在搅拌臂上，并且与搅拌轴组成一体形成两组螺旋方向相反，但导程及螺旋升角相同的螺旋带状搅拌铲，搅拌铲与搅拌筒内臂间隙可微量调整。
传动机构是由减速民机和联轴器组成，筒体限位装置由锁定销及定位孔所组成，电器控制系统具有起动、点动、停止、定时的功能。
工作原理，减速电动机通过连轴器使搅拌轴沿一个方向旋转，搅拌轴上的正反两组铲片搅拌物料，由于螺旋升角的作用，铲片工作时使筒内的物料由一侧推向另一侧，又由另一侧推回原处的循环动作，使物料得到充分的搅拌，从而获得较理想的搅拌效果。
HJS-60型双卧轴混凝土搅拌机卸料时须停机，打定锁，使筒体旋转一定角度，再限位，按点动按钮，实现拌合物排出筒外。

HJS-60型双卧轴混凝土搅拌机安装
机器拆箱后应检查减速电机、料筒、轴承座等在运输中有无损坏，紧固件有无松动，若有松动应拧紧，支撑地基为平整的混凝土地面，搅拌机搬运时应用绳索系在机架上，不可套系在搅拌轴上，搅拌机底座下面安装有脚轮，可任意移动。

HJS-60型双卧轴混凝土搅拌机操作程序
1、起动前首先检查旋转部分与料筒是否刮碰现象，如有刮碰现象应及时调整。
2、清理料筒内的杂物。
3、起动前应将筒体限位方能起动
4、搅拌轴旋转方向应按筒体端面标记所示。
5、装入的混凝土物料必须清除金属或其它杂物。
6、根据搅拌时间调整搅拌器的定时，注意必须在短电情况下调整。