PE系列鄂式破碎机－颚式破碎机具有破碎比大，产品粒度均匀，结构简单，工作可靠，维修简便，运营费用经济等特点。鄂式破碎机广泛运用于矿山，冶炼，建材，公路，铁路，水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
鄂式破碎机用途和使用范围
1,PE系列鄂式破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。
2,该系列破碎机最适宜于破碎抗压强度不高于300MPa（兆帕）的各种软硬矿石，被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。
鄂式破碎机工作原理
PE系列鄂式破碎机工作方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料，实现批量生产。

| 规格型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 主轴转速(r/min) | 配套动力(kw) | 设备重量(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE150×250 | ＜125 | 10～40 | 1～4 | 300 | Y132S-4-5.5 | 1.1 |
| PE200×350 | ＜160 | 10～45 | 2～5 | 290 | Y132M-4-7.5 | 1.3 |
| PE250×400 | ＜210 | 20～70 | 5～15 | 300 | Y180L-6-15 | 2.8 |
| PE400×600 | ＜350 | 40～90 | 14～40 | 250 | Y225M-6-30 | 6.5 |
| PE600×900 | ＜480 | 70～200 | 50～160 | 250 | JR117-8-80 | 17.6 |
| PE900×1200 | ＜650 | 180～150 | 140～200 | 250 | JR125-8-95 | 49 |
| PEX150×750 | ＜120 | 10～35 | 8～30 | 310 | Y180L-6-15 | 2.9 |
| PE250×750 | ＜210 | 15～50 | 12～40 | 300 | Y225M-6-30 | 6.2 |
| PE250×1000 | ＜210 | 15～50 | 15～50 | 300 | Y250M-6-37 | 6.8 |
| PE250×1200 | ＜210 | 10～50 | 18～60 | 330 | Y280-8-45 | 8 |
| PE500×750 | ＜400 | 15～50 | 15～50 | 280 | Y250M-6-37 |  |