LYY-7C型智能沥青延伸度测定仪执行标准：GB/T4508JTJ/T06060JTJ/T0662 ASTMD113,适用于测定沥青延度，也适用于测定改性沥青的弹性恢复试验。
LYY-7C型智能沥青延伸度测定仪主要特点：
1制冷系统采用进口组件，设有循环系统，温度稳定。浴槽设有内部照明，配有透明槽盖。不锈钢底板永不生锈。
2拉伸系统采用滚珠轴承和直线导轨系统，拉伸平稳。拉伸速度由进口变频器分级调速，自动高速归位，带有刹车系统。
3 5.7寸超大液晶显示模组，键盘输入，遥控输入，多种输入方式实现人机对话。双核设计，使控制更精准。
4延度使用编码器测量，更精确，可以测量试样的最大拉力，可以显示延度于拉力的变化曲线。
5屏上自动显示伸长量，无线遥控锁定，自动计算平均值，自动记录试验起始时间，试验结束时间。可以存储30组试件。
主要技术参数：
1拉伸长度：1.5m 2m 精度：1mm
2控温范围：－5～80℃ 精度：±0.1℃
3最大拉力：100Kg 测力精度：±0.5Kg
4拉伸速度：10mm/Min 50mm/Min 也可以通过键盘任意设定
5制冷功率：1.2KW 加热功率：2KW
6 、外形尺寸：2700x800x1100mm(2m) 2300x800x1100mm(1.5m)
7 、重量：300KG
8 、电源电压：220V
9 、功率：3KW
10 、环境温度：5～40℃
11 、环境湿度：≦85﹪