SYD-2801F高低温沥青针入度仪特点：
1、大屏幕液晶中文显示。
2、可以连续试验三次，自动计算试验平均值。
3、系统测试模式允许进行传感器检测和重新标定。
4、仪器针杆套件可以通过调节扭在0－25mm内上下调节。
5、贯入针杆可以上下手动调节。
6、传感器超出量程自动提示。
7、可设置试验时间为5秒，15秒，30秒，60秒。
8、自动控制恒温水浴的温度，控温精度高，可以做低温试验。
9、带有可掉电运行的实时时钟。
10、可以保存10组试验数据(掉电保持10年)，并可以随时查询打印。
11、带有打印接口。
12、带有RS232C通讯接口。
13、带有冷光源照明系统。
14.、恒温水浴采用进口双压缩机制冷，高精度智能表控制，控温精度更高。
主要技术指标
1、最小分度：位移：0.01mm 时间：0.1s 温度：0.1℃
2、最大量程：40mm
3、针连杆、砝码、标准针合重：100±0.05g 150±0.05g
4、控温精度：0.1℃
5、试验皿：金属制，平底状，尺寸为70×45 55×35（mm）
6、平底保温皿：玻璃制品，容量大于1.5L，皿深大于60mm；附放试样皿用三角架一个。
7、低温恒温水浴内部尺寸：50X40X30mm
8 、环境温度：5～40℃
9 、环境湿度：≦85﹪
10、电源：AC220V±10％，50HZ
11.、外形尺寸：600x500x1300mm
12、重量：75KG
13、功率：2..5KW