SYD-2806D电脑数控沥青软化点试验仪依据GB/T4507、ASTMD36、T0606-2000沥青软化点测定法（环球法）的规定制造，用于测定沥青在规定的条件下软化且下坠达25mm时的温度。电脑控制升温速率，数据检测，贮存和处理。本仪器符合交通部JTJ052-2000标准。
SYD-2806D型电脑数控沥青软化点试验仪主要特点：
1温度由仪器自控，无人为误差。
2外置式温度探头，对温度反映灵敏。
3速度采用PID加模糊逻辑算法控制，线性升温。
4新型外观，操作更加方便。
5有磁力搅拌装置，试验温度更均匀。
6手动检测试验结果，自动计算平均值。
SYD-2806D型电脑数控沥青软化点试验仪主要技术指标
1测温范围：－5－125℃
2试验范围：5－90℃
3升温速率：(5±0.5) ℃/min
4升温方式：升温速度采用PID加模糊逻辑算法控制，磁力搅拌
5检测方式：手动检测。
6钢球质量：3.5g±0.05g
7钢球直径：9.53mm。
8钢球下沉：25.4mm。
9环：JTJ052－2000规程标准。
10计时范围：0－99分99秒
11测温精度：0.1℃
12执行标准：GB/T4505、ASTMD36、T0606-2000。
13电源：AC220V±10％，50HZ
14外形尺寸：300x200x300mm
15重量：12KG
16功率：1KW
17环境温度：5～40℃
18环境湿度：≦85﹪
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthjyq.com，www.hthj17.com