一、用途
LBH-10(20)型自动混合料拌和机是制备沥青——砂石混合料或水泥——砂石混合料试样时必不可少的拌和机械。完全满足交通部标准JTJ053-93“公路工程沥青及沥青混合料试验规程”的各项规定。
目前 它已被广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门的实验室中。
二、LBH-10(20)型自动混合料拌和机主要技术指标
拌和容量：10升（20升）
加热锅温度范围：室温—250℃（任意设定）
控温精度：±3℃，分辨率：0.3℃
拌和时间：1～999秒（任意设定）
搅拌桨转速：公转48转/分
自转90转/分
工作条件
温度：-10℃～40℃
相对湿度：不大于80%
电源电压：AC220V±10%；电流：13A(最大)
三、本仪器特点：
1．专家PID调节算法使控温精度达到±3℃，开启控温40分钟后，温度控制波动小于±1.5℃。
2.特有的可设置的温度补偿功能，避免了温度测量点不能反映实际温度而导致锅温度偏低的现象。
3.程控搅拌，实现启动搅拌后自动下降，搅拌结束后自动上升。