一、YZM-E型沥青混合料闭式三轴试验仪主要特点
本系统是根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ052-2000》，利用伺服电机传动技术、自动控制技术、传感器技术和计算机技术开发的新一代沥青混合料三轴压缩试验设备，较之“LSZ-100A型微机沥青混合料三轴压缩试验系统”本系统操作方便，测试精度高，并可以进行其它试验，由微机控制试验过程，可实现试验过程的全自动化，属国内首创的产品。
本系统适用于测定在规定温度及加载条件下的沥青混合料抗剪系数，以评价沥青混合料的高温稳定性。非经注明，试件直径为Φ100mm×200mm的沥青混合料试件，试验温度为60℃（石油沥青）或38℃（煤沥青）。
二、YZM-E型沥青混合料闭式三轴试验仪主要技术指标
1、 系统最大额定载荷100kN
2、 主机电机：750W，380V×50Hz
3、 恒温水浴外接电源：220V×50Hz
4、 数采仪表外接电源：220V×50Hz
5、 主机升降速度范围：0mm/min～50mm/min无级可调
6、 主机升降行程：0mm～100mm
7、 压力室极限承载压力：1.5MPa
8、 S型传感器：0kN～100kN，精度：0.05%F.S
9、两立柱中心距宽450mm
10 、外形尺寸:1000×800×1400mm。
11、环境温度： ≤35℃。 
12、相对湿度： ≤85%。
13、整机功耗： 1KW。
14、仪器净重： 140kg
15、电源电压：220v