HJ-84型混凝土加速养护箱适用于施工现场，预制构件科研单位作混凝土快速养护，它可通过不同加速养护法预测出7天、28天令期砼抗压、抗折强度，是砼质量控制不可缺少的专用设备。

HJ-84型混凝土加速养护箱技术参数
（1）箱内尺寸： 800×580×400mm 
（2）工作电压： 380V 
（3）电热功率： 单组3KW计3×3KW 
（4）控温范围： 常温～100℃ 
（5）可放试模： 150×150mm 2组 
100×100mm 3组 
HJ-84型混凝土加速养护箱结构与工作原理

1. HJ-84型混凝土加速养护箱由养护部和控制箱组成。

a） 养护部由箱盖、外壳、不锈钢内胆、箱脚等组成。外壳与内胆之间用高效保温板充填保温，其底部之间用数根槽钢承载全部试件负重，养护箱箱沿上设计有水密封槽一周，养护箱内胆中安装有四根浸入式加热管（其排列位置为从养护箱正面右起第一、三、四根都是3kW的加热管，第二根为1kW的加热管），在养护箱内胆底部设有注、放水口。
b）控制箱中装有全套控制仪表、电气及所有加热管的接线端。

2. HJ-84型混凝土加速养护箱工作原理

在加热养护水或试件放入后恢复试验设定水温时四根加热管同时通电工作，当达到所需的试验设定水温或恢复到试验设定温度后，通过手动拨动加温/保温转换开关的转换由加温状态转入保温状态， 保温状态时只有一根1kW加热管在工作（养护保温时间由用户自己设定，只需拨动数显式时间继电器拨盘可设定养护时间）。保温时间到后警报蜂鸣器响提示试验人员关闭电源，取出试件。
HJ-84型混凝土加速养护箱使用方法
1. HJ-84型混凝土加速养护箱注水：打开箱盖向箱内注水，待水面距箱沿约5cm时，可停止注水（在注水的同时，箱沿口水密封槽中也应加满水），盖上箱盖，将右边控制箱上测温件插孔中的温度探头拔出插入箱盖测温件插孔中。
2. HJ-84型混凝土加速养护箱升温：在温控仪表上，设定所需养护水温数值，打开电源开关，养护水开始加温。
注意：养护水从加温状态转入保温状态必须由试验人员通过拨动”加温/保温”转换开关来执行，因此敬请试验人员注意！
当箱内的养护水温达到所设定的温度后，关闭电源，拔出测温探头，操作人员面对养护箱正面将箱盖徐徐打开，开去箱盖后，用专用工具钩将试件逐一放在水中搁架上（安放试件时请留测温探头位置）。试件放好后盖上箱盖、插上测温探头、打开电源，水温很快恢复到设置温度。（在100℃养护水的升温时，由于箱内水沸腾，短时期沸水有可能外溢，待进入保温状态后，将恢复正常）。
3. 保温：在操纵面板上保温时间控制仪表上，设定所需保温时间（以分为单位），将”保温/加温”转换开关转向保温状态，按下计时按钮，养护进入保温状态，当保温时间到后，控制箱内蜂鸣警报响，提示操作人员养护已结束可关闭电源。
HJ-84型混凝土加速养护箱注意事项
1. 加速养护箱盖在使用过程中请勿倒放（可依箱盖上提示标牌文字正视位置为准）。
2. 放置试件时应留测温探头的对应位置，以免探头插入时损坏。
3. 试件在放入和取出时一定要注意安全，即在使用专用工具钩起试件时必需确认工具钩是否已稳稳地钩牢试件，以防操作中途试件脱落箱内热水飞溅伤人。
4. 加速养护箱使用结束后必须切断电源，防止电热管无意中尚处于加热状态，造成脱水损机现象。
5. 加速养护箱长期不用时需将水放尽擦干，放在通风干燥处。