SG-6型多功能直读式测钙仪既能测量石灰剂量和水泥剂量又能测量石灰中的有效氧化钙含量。
测量范围及误差：
石灰剂量：6.0%~18.0％；绝对误差≤0.4%
水泥剂量：3.0%~10.0%；绝对误差：≤0.4%
有效氧化钙含量：20％－80％；绝对误差≤2%
分辨率:
石灰剂量：0.1%
水泥剂量：0.1%
有效氧化钙含量：1％ 
SG-6型多功能直读式测钙仪使用说明　　
1）功能选择。用于选择不同的测量功能，分别在mV电位计，C1石灰剂量，C2水泥剂量，CaO之间切换。功能选择键会解除数据的锁定功能。 
2）校准。按下校准键3秒钟，仪器进入校准状态，在校准状态下，轻按校准键，用于切换需要校准的功能项。此时操作写校准点1，写校准点2有效。 
3）自动测量。按下自动测量后，自动启动搅拌，60秒后，搅拌停止，再过20秒，显示数据锁定不再变化。在数据锁定状态下，按下功能选择键切换功能可以解除锁定。 
4）清零。当前电压清零，该功能仅仅在mV电位计下用于清除当前电压零点，用于自动显示两次测量的电位的差值。 
5）打印。用于打印当前试验结果。操作前确认已经正确连接了打印机电源，数据线，并确保打印机正确安装了打印纸和色带，并处于联机状态。 
6）启动/停止。搅拌电机的启动与停止。 
7）调速。搅拌电机调速，可以在3档速度中来回选择。 
8）电源。仪器电源开关。