PY－5型旁压仪产品介绍:
PY－5型预钻式旁压仪是我厂根据多年的旁压仪研制经验开发出来的中压等级旁压仪，该仪器配备量程为0-1Mpa和0-6Mpa精密压力表，采用我厂自行研究设计的高精度不耗气式调压阀直接调节压力，从而使仪器加压更直观、更精确。三腔式旁压器结构使得 3 个腔室作用在钻孔孔壁的压力保持一致，确保沿着测量腔室产生一个真实的圆柱状变形。PY－5型旁压仪操作简单, 加压直观、精度高、注、排水快，不受任何现场条件限制，是勘察设计、科研院校理想选择的原位测试设备。
PY－5型旁压仪技术参数：

| 序号 | 名 称 |  | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旁压器 | 裸体标称外径 | ø50mm |
|  |  | 带金属铠外径 | ø55mm |
|  |  | 测量腔长度 | 250mm |
|  |  | 旁压器总长 | 800mm |
| 2 | 测量精度 | 压力表最小读数 | 0.005Mpa |
|  |  | 测量有效量程 | 400mm |
|  |  | 全程误差 | ±1% |
|  |  | 测量方式 | 电测及目测 |
| 3 | 其它 | 最大试验压力 | 5.5Mpa |
|  |  | 主机尺寸 | 830×360×220mm |
|  |  | 主机重量 | 28kg |

PY－5型旁压仪适用标准：
JGJ 69－90　 PY型预钻式旁压试验规程
YSJ224－91　 预钻式旁压试验规程
YBJ23－91　 预钻式旁压试验规程
BKB03－93　 工程地质原位测试规程
TB10046－96 铁道工程地基土旁压试验规程
GB50021－2000　岩土工程勘察规范
PY－5型旁压仪应用范围：
PY－5型旁压仪适用于粘性土、粉性土、砂土、强风化岩等地基的旁压试验，来用于评定地基地的承载力及求得旁压模量等。