PY－3型预钻式旁压仪产品介绍:
PY－3型预钻式旁压仪，是在PY－2A型旁压仪基础上改进的，把原来加压等级从1.6Mpa提高到2.5Mpa，这样使用范围得到了提高。本仪器采用高精度，不耗气式调压阀、仿日式轴向阀门和液位显示仪，这样使仪器加压更精确，注水更快更流畅，测读更准确，是一种传统的旁压试验设备。旁压器采用三腔式结构，弹性膜采用使用寿命长的进口弹性膜，在使弹性膜的安装更加地简单同时大大地增加了旁压器的气密性。试验过程中可采用人工目测和电测两种方式记录试验数据.一般采用手动成孔。仪器操作简单,方便实用，不受任何现场条件限制，价格低廉，特别适合中、小型勘察设计单位使用和大专院校作教育实践仪器使用。
PY－3型预钻式旁压仪技术参数：

| 序号 | 名 称 |  | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旁压器 | 裸体标称外径 | ø50mm |
|  |  | 带金属铠外径 | ø55mm |
|  |  | 测量腔长度 | 250mm |
|  |  | 旁压器总长 | 800mm |
| 2 | 测量精度 | 压力表最小读数 | 0.005Mpa |
|  |  | 测量有效量程 | 400mm |
|  |  | 全程误差 | ±1% |
|  |  | 测量方式 | 电测及目测 |
| 3 | 其它 | 最大试验压力 | 2.5Mpa |
|  |  | 主机尺寸 | 830×360×220mm |
|  |  | 主机重量 | 28kg |

PY－3型预钻式旁压仪适用标准：
JGJ 69－90　 PY型预钻式旁压试验规程
YSJ224－91　 预钻式旁压试验规程
YBJ23－91　 预钻式旁压试验规程
BKB03－93　 工程地质原位测试规程
TB10046－96 铁道工程地基土旁压试验规程
GB50021－2000　岩土工程勘察规范
PY－3型预钻式旁压仪应用范围：
本型号产品适用于粘性土、粉性土等地基的旁压试验，用于评定地基地的承载力及求得旁压模量等。