YT050型土工布磨损试验仪适用范围：适用于测定机织土工布、非织造土工布及其相关产品的 抗磨损性能的测定。
符合标准：GB/T17636《土工布及其有关产品——抗磨损性能的测定砂布/滑块法》。
YT050型土工布磨损试验仪技术参数：
1、上平板：50mm×200mm
2、下平板：a)尺寸：50mm×200mm 
b)行程：25±1mm 
频率：90次/分钟     
3、试样承受重量：6±0.01（kg）
4、磨擦次数：2 - 99999次，任意设定。
5、外形尺寸：935×275×350（mm）
YT050型土工布磨损试验仪【标准配置】：
主机、配重砝码、干磨砂布（10只）