TN310型苯检测仪是高性能室内空气苯检测仪，其特点无须任何化学试剂，3分钟快速检测室内空气质量苯浓度，其特点采用使用超高灵敏度电离子化传感器，具有测量范围宽，使用寿命长，操作方便，其读数精确，声光报警，自适应温度、湿度，可在污染空气内调零，量程标定,等功能。
TN310型苯检测仪工作原理
室内空气中苯经微型气泵的自动吸引至气室后，在气室内经超高灵敏度10.6eV电离子化探测器耦合后生成光电信号，光电电信号经运放输出一电压信号，其大小正好与其浓度值保持正比。电压信号经集成电路处理器比较后生成数字信号，并用数字0.00显示在仪器面板上。
TN310型苯检测仪使用范围
主要用于室内环境检测机构煤矿、化工、检测机构，检测室内苯气体浓度使用。
TN310型苯检测仪技术指标
测量范围： 0.00~19.99mg/m 
检测时间： 3min 
分 辨 率： 0.01 mg/m 
显示方式： LED 
测量误差： ＜±5％ 
工作环境： -10~40º 
重复检测： 10min 
采样方式： 风泵式 
报警时间： 3min 
电 源： 6V 
连续工作： 3t 
传感器寿命： 3年