出口玩具生产企业必备生产检验设备清单

| 产品类别 | 必备生产设备、检验设备清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 1童车 |  |  |
| 1-1儿童自行车 | 生产设备： | 装配线、装配工具/工位器具（气动、电动或手动）。适用时还应有：充气泵、零部件加工设备、轮辋校正设备。 |
|  | 检验设备： | 外露突出物测试圆柱棒、推拉力计及配套夹具、卡尺、千分尺、百分表（连座）、钢卷尺、测试圆棒（6mm）、秒表、专用塞尺（2 mm（GB14746-1993）、25 mm） 20度角度块 |
| 1-2儿童三轮车 | 生产设备： | 装配线、装配工具/工位器具（气动、电动或手动）。适用时还应有：零部件加工设备、喷涂设备/器具。 |
|  | 检验设备： | 小零件试验器、推拉力计及配套夹具、卡尺、千分尺、钢卷尺、测试圆棒（5mm、12mm）、秒表、R6.3mm倒圆半径规. |
| 1-3儿童推车 | 生产设备: | 铆接设备\装配线\装配工具/工位器具.适用时还应有:缝纫机\零部件加工设备\喷涂设备/器具. |
|  | 检验设备: | 检针机、小零件试验器、推拉力计及配套夹具（含拼缝钳）、卡尺、千分尺、钢卷尺、测试圆棒（5mm、12mm）、秒表、R6.3mm倒圆半径规.、靠背角度测量装置、9kg和15kg砝码。 |
| 1-4婴儿学步车 | 生产设备: | 装配线、装配工具/工位器具.适用时还应有:缝纫机、铆接机、零部件加工设备。 |
|  | 检验设备: | 检针机、外露突出物测试圆柱棒、小零件试验器、推拉力计及配套夹具（含拼缝钳）、卡尺、千分尺、钢卷尺、测试圆棒（5mm、12mm、3 mm）、秒表、专用塞尺（25 mm） |
| 1-5玩具自行车 | 生产设备： | 装配线、装配工具/工位器具。适用时还应有：零部件加工设备、专用喷涂设备/器具。 |
|  | 检验设备: | 小零件试验器、推拉力计及配套夹具、卡尺、千分尺、钢卷尺、测试圆棒（3mm、 5mm、6mm、12mm）秒表。 |
| 1-6电动童车 | 生产设备： | 装配线、装配工具/工位器具。适用时还应有：塑胶成型设备、金属加工设备、喷涂设备/器具。 |
|  | 检验设备: | 小零件试验器、推拉力计及配套夹具、卡尺、千分尺、钢卷尺、万用表、测试圆棒（3mm、 5mm、6mm、12mm）。 |
| 2电玩具 | 生产设备： | 装配线、装配工具/工位器具。适用时还应有：塑胶成型设备、金属加工设备、喷涂设备/器具。 |
|  | 检验设备: | 小零件试验器、推拉力计及配套夹具、扭力计及配套夹具、卡尺、千分尺、秒表、钢卷尺、万用表、温度检测仪器、0.5mm直钢针、正已烷溶剂、测试圆棒（3mm、 5mm、6mm、12mm）、跌落试验板。适用时还应有：挠曲测试器。 |
| 3塑胶、金属、竹木、纸质玩具：乘骑玩具、类似文具、软体造型玩具、弹射玩具 | 生产设备： | 装配线、装配工具/工位器具。适用时还应有：塑胶成型设备（如注塑、搪塑等）、喷涂设备/器具。 |
|  | 检验设备: | 小零件试验器、推拉力计及配套夹具、扭力计及配套夹具、卡尺、千分尺、钢卷尺、测试圆棒（3mm、 5mm、6mm、12mm）、秒表、跌落试验板。适用时还应有：测试模板（A、B、C）。 |
| 4布绒玩具 | 生产设备： | 装配线、装配工具/工位器具。适用时还应有：缝纫机、塑胶成型设备（如注塑、搪塑等）、喷涂设备/器具。 |
|  | 检验设备: | 检针机、小零件试验器、推拉力计及配套夹具、扭力计及配套夹具、卡尺、千分尺、测试圆棒（3mm、 5mm、6mm、12mm）、秒表、跌落试验板。适用时还应有：测试模板（A、B、C）。 |

出口玩具工厂审核现场（目击）检测项目

| 产品类别 | 工厂审核现场（目击）检测项目 |
| --- | --- |
| 1童车 |  |
| 1-1儿童自行车 | 锐利边缘、外露突出物、制动系统、闸把尺寸、闸线的尾端防护套的拉脱力、把横管与鞍座面之间的垂直距离、把横管的把套拉脱力、把立管最小插入深度标记、径向圆跳动公差、轴向圆跳动公差、泥板间隙、足尖间隙、鞍管最小插入深度标记、链罩、平衡轮尺寸、产品标志和使用说明 |
| 1-2儿童三轮车 | 锐利边缘、外露突出物、挤夹点、把立管插入深度标记、把横管、把横管两端、鞍管插入深度、脚蹬离地高度、产品标志和使用说明 |
| 1-3儿童推车 | 锐利边缘、外露突出物、危险夹缝、剪切和挤夹点、机械部件的连接、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、束缚系统的强度、车轮的强度、产品标志和使用说明 |
| 1-4婴儿学步车 | 危险夹缝及孔、开口、挤夹和剪切，跨带宽度，座位商，框架离地高度，防撞间距，静态强度，产品标志和使用说明 |
| 1-5玩具自行车 | 小零件测试，拉测试，扭力测试，跌落试验（倾翻）、产品标志和使用说明 |
| 1-6电动童车 | 小零件测试，拉测试，扭力测试，跌落试验（倾翻）、速度测试、产品标志和使用说明 |
| 2电玩具 | 小零件测试，拉测试，扭力测试，温升测试、短路试验、标识耐用性试验、跌落试验、电气间隙及爬电距离、产品标志和使用说明 |
| 3塑胶、金属、竹木、纸质玩具：乘骑玩具、类似文具、软体造型玩具、弹射玩具 | 小零件测试、拉力测试、扭力测试、跌落试验、产品标志和使用说明，适用时还应有：模板测试 |
| 4布绒玩具 | 过针测试、小零件测试、拉力测试、拼缝拉力测试、扭力测试、跌落试验、产品标志和使用说明，适用时还应有：模板测试 |