深圳市同佳贸易有限公司

关于FGC软件操作说明书

1：将RS-232输出口的一头连接电脑的RS232接口。

2：将光盘插到电脑的光驱，打开电脑的“C”盘，选种“SETUP”这个图标双击，这时电脑会自动安装此软件，安装完后会显示一个对话匡，点：“OK”这时软件已经完全安装好。

3：然后打开“EXCEL”文档、在“工具栏”找出“加载宏”（打开）。然后会显示一个对话匡，打开预览，找到C盘“PROJRAM FILES”双击，下一步在“PROJRAM FILES”的菜单下达到“TORIEMON（双击这个菜单），会出现”TORIEMONFGC“这个菜单，最后选种，这些FGC的软件就自动安装在电脑的EXCEL上。

4：将“RS-232的输出线的另一端接到主体上，按住”ZERO“不要松手，同时按下“POWER”先松开：“POWER”健“ZERO”按住约3秒钟后松开，这时LCD，会出现”RO（0001），如果不是显示这个数值要用：“UNIT”来调整，然后进行下一步（按PEAK）直到LCD显示FO4（19200）为止，最后按ZERO退出。

5：然后回到EXCEL文档，这时在EXCEL文档的右上角会有一个图士（FGC），按以下这个菜单会出现一个下菜单，点击：“SIART”开始健，这时会有一个对话匡，其中有“NUMBER OF DATA”取数值，里面会有传送速度，取数值的数量，数鼠标点到右下角的一个匡，然后在EXCEL中选中一列，点击这时用FGC本体来取数值，最后所有要取的数显会出在EXCEL文档中。