目 录

一、产品概述	2

二、应用范围	2

三、技术参数	3

四、功能特点	4

五、结构尺寸图	4

六、固定方式	5

七、信号输出定义	5

八、线色定义	6

九、脉冲型风速输出电路图	7

十、脉冲输出型计算	8

十一、RS485/232通讯协议	8

十二、风力等级划分表	11

十三、风速与输出信号对应表	12

# 一、产品概述

该三杯式风速传感器是我公司自主研发、生产的一款风速测量仪器，本品由壳体、风杯和电路模块组成，内部集成光电转换机构、工业微电脑处理器、标准电流发生器、电流驱动器等。

传感器壳体和风杯采用铝合金材料，使用特种模具精密压铸工艺，尺寸公差甚小表面精度甚高，内部电路均经过防护处理，整个传感器具有很高的强度、耐候性、防腐蚀和防水性。电缆接插件为军工插头，具有良好的防腐、防侵蚀性能，能够保证仪器长期使用，同时配合使用风速传感器内部进口轴承系统说明书，确保了风速采集的精确性。

电路PCB采用军工级A级材料，确保了参数的稳定和电气性能的品质；电子元件均采用进口工业级芯片，使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力，能保证主机在－20℃～＋50℃,湿度35％～85％（不结露）范围内均能正常工作。

# 二、应用范围

本产品可广泛运用于工程机械（起重机、履带吊、门吊、塔吊等）领域，铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、养殖、空气调节、节能监控、农业、医疗、洁净空间等领域风速的测量，并输出相应的信号。

# 三、技术参数

□脉冲输出型：□ NPN输出      □ PNP输出

□ NPN输出带内部上拉（4.7KΩ）

□RS485通讯型

□电压输出型:□ 0-2VDC  □ 0-5VDC  □ 0-10VDC

□电流输出型:  4-20mA

电源：根据输出类型不同所需的电压源范围不同

电流输出型:  12~24V

电压输出型：输出0-2VDC：6~24V

输出0-5VDC：6~24V

输出0-10VDC：12~24V

脉冲输出型：5~24V

量程：□0-30m/s  □0-60m/s

负载能力: □其他 □<500Ω □＞2kΩ

最大功耗（DC24V）:  脉冲型MAX≤200mW；

电压型MAX≤300mW；

电流型MAX≤700mW；

启动风力：0.4~0.8m/s    重量:≤0.5Kg

# 四、功能特点

该产品自投入市场以来，以其优异的质量，卓越的性能赢得广大用户的好评，具备以下特点：

- 外观结构设计合理、美观大方，体积小，便于携带，安装简便。

- 测量精度高，量程范围宽，稳定性好。

- 有较强的防腐蚀性和耐候性。

- 动态特性好，抗外界干扰能力强，测量精度高。

- 功耗低，电路寿命长，能长期稳定工作；

- 电源适应范围宽，数据信息线性度好，信号传输距离长。

# 五、结构尺寸图

# 六、固定方式

传感器应水平安装，确保风向数据的准确性；采用法兰安装方式， 传感器下方安装法兰直径Ф60mm，四个安装孔为Ф6.6mm，四个安装孔均匀分布再Ф47mm的圆周上，安装使用法兰固定安装，安装尺寸如下：

# 七、信号输出定义

电压型和电流型输出定义如下

RS485输出定义

# 八、线色定义

| 线 型 | 常用颜色 | 备用颜色 |
| --- | --- | --- |
| 电源线色 | 红色 |  |
| 地线线色 | 黑色 |  |
| 信号线色 | 黄色--------A+ |  |
|  | 蓝色---------B- |  |

# 九、脉冲型风速输出电路图

PNP输出电路图如下：(最大输出电流Icmax=100mA)

当用电压信号时，

需要连接电阻RL

NPN输出电路图如下：(最大灌电流Icmax=20mA)

当用电压信号时，

需要连接电阻RL

内部带上拉电阻NPN输出电路图如下：（R=4.7KΩ）

# 十、脉冲输出型计算

风速=单位时间内的脉冲数X系数；

公式中：单位时间内指的是1S；

型号尾缀为4CM，则系数为0.3

型号尾缀为8CM，则系数为0.15

型号尾缀为12CM，则系数为0.1

型号尾缀为16CM，则系数为0.075

# 十一、RS485/232通讯协议

采用了MODBUS-RTU协议的命令子集，使用读寄存器命令（03）（06）。

1、数据传输方式：

8位数据位，1位停止位，无校验位。

2、数据传输速率：

缺省波特率为9600bps，不可修改，用户希望使用其他波特率时，请在定货时声明。支持波特率：9600bps，4800bps，2400bps,1200bps。

3、数据报文格式

⑴功能码0x03---查询从设备寄存器内容

| 主设备报文 | 从设备正确报文 |
| --- | --- |
| 从设备地址 (0x01-0xFE 1字节) | 从设备地址 (0x01-0xFE 1字节) |
| 功能码 (0x03 1字节) | 功能码 (0x03 1字节) |
| 起始寄存器地址 (2字节) | 数据区字节数 (2*寄存器个数1字节) |
| 寄存器个数 (2字节) | 数据区 (寄存器内容2*寄存器个数1字节) |
| CRC校验码 (2字节) | CRC校验码 (2字节) |

⑵功能码0x06---对从设备寄存器置数

| 主设备报文 | 从设备正确报文 |
| --- | --- |
| 从设备地址 (0x01-0xFE 1字节) | 从设备地址 (0x01-0xFE 1字节) |
| 功能码 (0x06 1字节) | 功能码 (0x06 1字节) |
| 起始寄存器地址 (2字节) | 数据区字节数 (2*寄存器个数1字节) |
| 写入寄存器的数据 (2* 寄存器个数1字节) | 数据区 (寄存器 内容 2* 寄存器个数1字节) |
| CRC校验码 (2字节) | CRC校验码 (2字节) |

注：1、CRC检验码低位在前、高位在后,寄存器地址, 寄存器个数,数据均为高位在前、低位在后;   2、寄存器字长为16bit(两个字节);

4、寄存器说明与命令格式

（1）参量数据寄存器定义表

| 寄存器地址(Hex) | 寄存器内容 | 寄存器个数 | 寄存器状态 | 数据范围(Hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x002A | 风速 | 1 | 只读 | 0~3000（0x00-0x0BB8） |

提示：自2013年12月20日起所有485风速传感器风速值寄存器地址全部修改为0x002A，老客户使用过的风速值寄存器地址0x0010、0x0002、0x0000，修改后的协议仍然支持上述地址，客户无需做修改。

数据范围0x0000-0x0BB8代表0-30.00米/秒风速。

| 寄存器地址(Hex) | 寄存器内容 | 寄存器个数 | 寄存器状态 | 数据范围(Hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x4000 | 设备地址 | 1 | 读写 | 1~254（0x01~0xFE） |

（2）命令举例：

命令中所有寄存器地址字节、寄存器个数字节、数据字节高位在前，低位在后；CRC校验码低位字节在前，高位字节在后；

读取风速值：

(从设备地址02号，波特率为9600，N,8,1)

| 从设备地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器个数 |  | CRC-L | CRC-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 0x03 | 0x00 | 0x2A | 0x00 | 0x01 | 0XA5 | 0xF1 |

从设备回应：

| 从设备地址 | 功能码 | 数据区字节数 | 寄存器数据 |  | CRC-L | CRC-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 0x03 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0xFC | 0x44 |

修改设备地址：

(从设备地址02号，修改为03号)

| 从设备地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 修改后数据 |  | CRC-L | CRC-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 0x06 | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0x03 | 0Xc2 | 0x38 |

从设备回应：

| 从设备地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 修改后数据 |  | CRC-L | CRC-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0x06 | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0x03 | 0Xc3 | 0xE9 |

# 十二、风力等级划分表

# 十三、风速与输出信号对应表

| 风速（m/s） | 电流输出4-20mA | 电压输出(0-5V) | 电压输出(1-5V) | 电压输出(0-2V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.52 | 0.17 | 1.13 | 0.07 |
| 2 | 5.08 | 0.33 | 1.27 | 0.13 |
| 3 | 5.6 | 0.5 | 1.4 | 0.2 |
| 4 | 6.12 | 0.67 | 1.53 | 0.27 |
| 5 | 6.68 | 0.83 | 1.67 | 0.33 |
| 6 | 7.2 | 1 | 1.8 | 0.4 |
| 7 | 7.72 | 1.17 | 1.93 | 0.47 |
| 8 | 8.28 | 1.33 | 2.07 | 0.53 |
| 9 | 8.8 | 1.5 | 2.2 | 0.6 |
| 10 | 9.32 | 1.67 | 2.33 | 0.67 |
| 11 | 9.88 | 1.83 | 2.47 | 0.73 |
| 12 | 10.4 | 2 | 2.6 | 0.8 |
| 13 | 10.92 | 2.17 | 2.73 | 0.87 |
| 14 | 11.48 | 2.33 | 2.87 | 0.93 |
| 15 | 12 | 2.5 | 3 | 1 |
| 16 | 12.52 | 2.67 | 3.13 | 1.07 |
| 17 | 13.08 | 2.83 | 3.27 | 1.13 |
| 18 | 13.6 | 3 | 3.4 | 1.2 |
| 19 | 14.12 | 3.17 | 3.53 | 1.27 |
| 20 | 14.68 | 3.33 | 3.67 | 1.33 |
| 21 | 15.2 | 3.5 | 3.8 | 1.4 |
| 22 | 15.72 | 3.67 | 3.93 | 1.47 |
| 23 | 16.28 | 3.83 | 4.07 | 1.53 |
| 24 | 16.8 | 4 | 4.2 | 1.6 |
| 25 | 17.32 | 4.17 | 4.33 | 1.67 |
| 26 | 17.88 | 4.33 | 4.47 | 1.73 |
| 27 | 18.4 | 4.5 | 4.6 | 1.8 |
| 28 | 18.92 | 4.67 | 4.73 | 1.87 |
| 29 | 19.48 | 4.83 | 4.87 | 1.93 |
| 30 | 20 | 5 | 5 | 2 |

十四、维护和保养

本仪器属精密的电子产品，正确的的维护和保养有助于保护仪器性能、延长仪器的使用寿命，请注意以下几点：

- 请依据使用说明书的要求正确使用说明书，接钱有误有可能导致仪器损坏。

- 不要用挥发性液体擦拭仪器，否则可能导致仪器变色变形；软布擦拭，避免仪器外部保护膜划伤，延长仪器使用寿命。

- 仪器应轻拿轻放，不得摔落或重压，否则将导致仪器变形、内部电路板损坏。

- 不要在仪器带电的情况下触摸感应部位，以影响量结果或导致仪器内部电路的损坏。

- 请勿私自拆卸和改装本仪器，以免对仪器造成损坏。

- 仪器使用时应用螺丝牢固固定，否则有可能损坏仪器。

- 定期检查仪器电源电压，确保仪器正常运行。