1、插入SIM卡

将电池从电话中取出

将SIM卡插入到卡槽，顺着贴图所指的方向
   重新装好电池

- 充电

要给9575充电，要选能连接到电话底部的合适的适配器

在安装之前，打开电话底部的配件连接器盖，将它移到电话的背面，安全的固定到后面。
选择合适的适配器，将电话底部与电话标定成一条直线，这样Iridium标志就会显露在前面。然后按压适配器直到斜钩锁定到位，这样适配器就安然的锁定到电话上了。

将旅行充电器连接到附件适配器，或者是将自动附件适配器连接到附件适配器，确保附件适配器连接到了电话上。

将旅行充电器或者是自动的附件适配器连接到适当的电源。电话会发生嘟嘟响声。

在充电的过程当中，在液晶显示屏上的电池符号会闪烁。充电完成后电池符号就会固定住。

当充电完成后，左手拿住电话，然后抓住电源适配器的两边，将电源适配器拿下来。用拇指和食指按侧钩的一部分，然后将电源适配器拉出来。

将附件连接器盖移动到后面的连接器，按它，这样就安全了。

按电话顶部的开关按钮，5秒钟，电话就打开了。需要注意的是当电话离开充电器后，在打开之前，需要等至少5分钟。

如果系统提示SIM卡PIN码,输入4-8位的SIM卡,PIN码由服务器提供.默认的SIM PIN是1111,可以将它进行修改.如果多次输入错误码,那么电话就会锁住,这时需要一个解锁密码.
注意:电池只能在满足0°C (32°F) 到45°C (113°F)的环境下充电.

- 设置以及使用GPS定位选项

进入主菜单，选择“设置”然后“定位选项”
在默认的情况下，没有GPS 功能。选择“GPS选项”开启GPS功能，“GPS开/关”，然后选择“启用”。

在电话顶部需要配备可编程的SOS 按钮，便于及时连接紧急联系人。每次电话充上电后，系统都会提示您输入紧急电话联系人和紧急信息联系人，直到这些联系人被编辑以后。按下SOS 按钮，信息和电话将会被启动，并且您的位置，每过5分钟就会发送到指定的紧急联系人。要修改这些选项，选择“紧急选项”

注意：必须要设置SOS按钮紧急模式的联系方式，便于将紧急信息发送到特定的紧急呼叫联系人。
按侧面的快捷键，来查看目前的GPS定位（初始更新过程可能需要2分钟）。通过将您的位置添加到一个新的信息或者是到一个预配置的快速GPS列表，您能够分享您的信息。编辑快速GPS列表，选择“信息选项”然后“快速GPS列表”。信息在发送的时候会带有连接Iridium.com，这会在地图上显示您的位置。

在定期更新时间表上发送您的位置，选择“信息选项”和定期更新。首先通过选择更新联系人编辑信息联系人。然后通过选择更新频率来编辑信息表。一旦设定了更新频率后，在定义的频率上您的位置将会自动发送到可编程的联系人。

通过选择“GPS 选项”和“GPS设置锁定”，电话会具有GPS设置功能来保持所需的配置。默认的GPS设置锁定码是3333，在安全菜单下的“PIN更改”和 “GPS设置锁定”选项里能够将其进行更改。

使用短脉冲，电话支持第三方在线门户网站整合。第三方在线门户网站能够在线跟踪电话位置，查看定位历史，双向消息，设置geofences，然后协调定期检查。更多关于第三方在线门户网站的信息，联系当地服务提供者或者是访问Iridium.com.

通过按SOS按钮启动紧急模式，当您的电话启动来提供初始位置状态的时候，GPS位置能够被下载下来并且就地存储。按可编程的SOS按钮，就能够启动GPS，这样在GPS开启或者是没有开启的情况下都能在紧急情况下发送更新的位置。每月的访问和使用费可以申请位置短信和短脉冲服务。
4、设置语音信箱

进入主菜单，选择“语音信箱”，“语音信箱设置”最后“号码”。
输入+881662990000，然后通过按左软键选择“保存”。输入+号时，按住0键。
为完成语音信息设置呼叫，走到户外，延长天线，从主菜单选择“语音信箱”，然后“呼叫语音信箱”。确保天线左或右连接，在打电话的时候指向上方，这就能够充分利用。

当系统提示以后，在输入*后输入Iridium电话号码，然后输入密码（电话号码的最后7位数字是默认的）。

按照语音提示设置新密码，记录访问和配置。

按红色键结束通话。

“呼叫语音信箱”能在日后检查语音信箱通知。

- 打电话

电话必须要户外使用，远离树和高大建筑物。

按电话顶部的黑色按钮开机。

电话会显示“搜寻网络”然后“注册”。当电话被放在建筑物内左侧时，为了节省电，会花费更长的时间来查找和注册网络。为了关闭电源，关机，一旦在户外的时候开机。

在打电话之前，把天线完全的打开以及倒换，这样它就能够直指上面。确保天线向左或向右，这样在贴近耳朵使用的时候指向上方。
打电话的时候，输入完整的拨号序列：00 + [国家代码][电话号码]。

拨打固定电话时：00861012345678（区号最前面的0去掉，以北京为例）

拨打手机时：0086+手机号，例如：008613911234567
按绿色键呼叫，然后按红色键挂机。当通话结束后，把天线指向中心位置，当不使用电话时，收回天线。

存储联系人，选择“菜单”，“我的电话本”，“选项”，然后“新建”然后保存新的记录。

6、发送信息

使用Iridium电话，能够接受文本信息和简短的邮件。在发送短讯邮件之前，在电话本里存储邮件地址有助于自动接收。
开启预测文本软件，进入主菜单，选择“设置”，然后语言，然后“文本输入”，然后将设置改变成从多种到英语，法语或者是西班牙语预测文本。

发送文本信息，从主菜单选择“信息”，然后“创建信息”。如果您想把信息发送给在电话本中没有存储的邮件地址，输入电子邮件地址，空格然后输入信息。

输入预测文本，可以选择几种不同的模式，包括word(ww),信（lw)，标点（#?@），和数字（123），可以通过轻按侧面的快捷键完成。

一旦信息完成以后，选择“选项”，然后“发送”，然后“添加”，然后你就可以选择通过电话本中输入或者是手动输入一个号码。如果您要将邮件发送到电话本中没有存储的联系人，你就必须要输入号码后+2。

您的联系人也可以通过访问网站www.iridium.com，选择“发送卫星电话信息”，使用您的电话号码或者是将邮件发送到8816[电话号码]@msg.iridium.com来给您发送能够信息。

- 其他提示
      

保持电池有电，以能确保在使用的时候能及时用上。为了能最大限度的发挥电池的性能，在重新充满电之前，将电池里的电耗尽。

您的电话能够编成到自动添加国际代码到你拨打的任何号码。进入主菜单，选择“设置”然后“输入号码".