四口串口服务器产品

型号简介

- C232-4，四口三线制RS232转以太网

应用范围

- 数目较多的下位机联网系统

- 各类串口设备联网

- 远程环境监视及控制系统

- 代替普通串口卡

产品优势

- 低成本提供4路独立的RS232端口转以太网，并具备抗雷击、浪涌冲击防护

- Server、Client、UDP广播三种工作模式，可跨网段访问。内建支持动态域名解析服务及Modbus TCP网关功能，并可配置成透明传输模式（配对使用）

- 支持多个串口服务器汇聚成一个虚拟串口，用于组建大规模RS485半双工网络

- 内置IP认证机制，防范非法IP访问

- 支持虚拟串口及Socket两种通讯模式

- 与VSPM虚拟串口自适应串口参数，无需手工设置

- 支持Telnet管理

RS232/RS485端口工作模式

- 流传输模式

收到即转发，为默认模式。

- 自适应数据帧

串口服务器将自动判断缓冲一个完整的RS232报文，并一次性转发到网络，适用于Socket直连网络模式。

- Modbus TCP网关模式

串口服务器将分析网口、串口的报文协议，双向转换Modbus TCP、Modbus RTU协议。

软件接口

- 虚拟串口方式

将串口服务器串口映射成本机的虚拟COM口，这些虚拟串口与硬件串口在使用上完全一样。虚拟串口需要Windows 2000或以上版本的操作系统。

- Socket TCP/IP直连

应用软件可以直接与设备的特定TCP/IP端口建立连接，通过此TCP/IP连接，就可以与设备RS232端口双向交换数据。

| 型号 功能 | PRC232-4、PRC485-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩展端口 | PRC232-4 | 4个独立的三线制或五线制RS232端口 |  |
|  | PRC485-4 | 4个独立的RS485半双工端口，每端口可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响) |  |
|  | CMIX-2 | 1个RS232+1个RS485特性同上 |  |
| 端口参数 | 速度:1200-115200bps，可自定义速率，数据位:5、6、7、8，停止位:1、2，校验位:无、奇、偶、标记，不支持流控。各个端口可单独设置参数，所有端口共享1个数据指示LED。 |  |  |
| 网络 | RJ45 10Mbps TCP/IP、UDP协议。 |  |  |
| 运行模式 | TCP/IP Server、Client模式，UDP广播模式。 |  |  |
| 内建增强功能 | 支持动态域名解析服务，指定域名，设备可自动解析出IP并主动连接。支持Modbus TCP至Modbus RTU双向协议转换，即Modbus TCP网关功能。 |  |  |
| 管理 | 使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理，并具有设备探测功能。 |  |  |
| 安全 | 内置IP过滤，最多设置8个认证IP。可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。 |  |  |
| 电源 | 现场直流稳压9V/500mA。可选PoE网线供电。 |  |  |
| 防护 | 电源:标配普通的直流电源，可升级为工业级电源。 端口:具备ESD 15kv保护，无光电隔离。 系统:具备死机自动重启功能。 |  |  |
| 运行环境 | 温度:0-60℃，湿度:5% - 95% RH，无凝露。 |  |  |
| 附带软件 | VSPM虚拟串口软件，使用说明书等。 |  |  |