SWP系列数字仪表 >> SWP-LED系列智能仪表 >> SWP-LK系列流量积算控制仪

SWP-LK系列流量积算控制仪. ★ 五位瞬时流量＋八位瞬时累积显示. SWP-LED系列流量积算控制仪适用于各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等的流量积算测量控制。. 一、 主要特点. 1、 万能无跳线输入技术，使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置，即可适配各种分度号。进一步提高了仪表的多用性与可靠性。. 2、 流量系数K的自动演算具有多种输入信号功能，可配接各种差压、压力及频率式流量传感器（如涡街、涡轮、孔板等）,可自由选择多种补偿方式（如温度、压力补偿等）。. 3、 具有极宽的显示测量范围，可切换显示温度补偿测量值、压力补偿测量值、流量（差压、频率）测量值等，及十二位的流量累积测量值（0--999999999999字），可精确到小数点后三位（0.001）进行累积，可设定仪表内部参数使最大累积达到9999999999.99′100。. 4、 采用查表法进行密度补偿，可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制。. 5、 仪表面板增加了一组LED发光二极管状态指示，每一发光二极管对应一种状态，用以指明对应显示值的工程含义，方便用户观测。. 二、 仪表外形及接线图（以下为基本配线，特殊订货请参见随机接线图）. 型号; SWP-LK80系列; 接 线 图. 仪表外形; 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g. 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g. 型号; SWP-LK90系列; 接 线 图. 仪表外形; 仪表尺寸:96×96×140mm 开孔尺寸:92×92mm 重 量:400g. ★ SWP－LK系列与LE系列接线端子序号不同. 三、 SWP-LED系列流量积算控制仪型谱表. 型 号; 代 码; 说 明. SWP -LK; □ □-□ □ -□ □ □- □ □- □- □- □ □; 5位+8位流量积算控制仪. 外形尺寸; 8. 9.; 160×80mm，80×160mm. 96×96mm.. 控制作用; 01. 02. 03. 04. 05.; 无补偿输入. 带补偿输入. 过热蒸汽带温度压力补偿-查表法. 饱和蒸汽带温、压补偿-查表法. 用户特定曲线补偿输入-查表法.. 通讯方式; □; 参见"通讯方式". 输出方式; □; 参见"输出方式". 流量信号类型; □; 参见"输入类型". 压力补偿类型; □; 参见"输入类型". 温度补偿类型; □; 参见"输入类型". 第一报警方式; N. H. L. B. C. D.; 无控制（或报警，可省略）. 上限控制（或报警）. 下限控制（或报警）. 流量定量到控制 --自动启动. 流量定量过程控制--自动启动. 流量定量到控制 --自动清零.. 第二报警方式; N. H. L. B. C.; 无控制（或报警，可省略）. 上限控制（或报警）. 下限控制（或报警）. 流量定量到控制 --手动启动. 流量定量过程控制--手动启动.. 馈电输出; N. P. 2P.; 无馈电输出（可省略）. 单路DC24V馈电输出. 双路DC24V馈电输出.. 供电方式; W. T.; DC24V供电. AC90～265V供电（开关电源）. AC220V供电（线性电源，可省略）.. 外形特征; S.; 竖式显示仪表. 横式显示仪表（可省略）... ★ 输入类型：（出厂默认值）. 代码; 输入类型; 测 量 范 围; 代码; 输入类型; 测 量 范 围; 说 明. A; 4～20 mA; -1999～99999 d; O; 脉冲-集电极开路; 0～5KHz; 本表所列为最大量程，用户可在量程范围内通过修改仪表二级参数确定量程范围. B; 0～10 mA; -1999～99999d; G; Pt100; -200～650℃. C; 1～5V; -1999～99999d; E; 热电偶E型; 0～1000 ℃. D; 0～5V; -1999～99999d; K; 热电偶K型; 0～1300 ℃. M; 0～20 mA; -1999～99999d; R; 用户特定; -1999～99999 d. F; 脉 冲; 0～5KHz; N; 无补偿输入.. ★ 输出方式. 选型代码; 0; 1; 2; 3; 4; 5. 输出方式; 无输出; 继电器; 4～20mA; 0～10mA; 1～5V; 0～5V... ★ 通讯方式. 选型代码; 0; 2; 4; 8; 9. 通讯方式; 无通讯; RS-232; RS-422; RS-485; 特殊规格... ★ 注1：LK802、LK803、LK804系列可通过设定仪表二级参数互相切换。. ★ 注2：仪表除0～20mA、脉冲-集电极开路两种输入信号外,其余信号均可通过设定仪表二级参数自由更改。. ★ 如用户选择特定曲线补偿输入（查表法）时，请在订货时提供相关技术参数或密度表格。. ★ 型号举例：. ①SWP-LK802-02-AAG-NN. 补偿输入5位流量积算控制仪，流量输入类型为4～20mA，压力补偿输入类型为4～20mA，温度补偿输入类型为4～20mA，4～20mA变送输出，无报警输出。. ②SWP-LK803-81-ACK-BL-P. 过热蒸汽带温度压力补偿的5位流量积算控制仪，流量输入类型为4～20mA，压力补偿输入类型为1～5V，温度补偿输入类型为热电偶K型，继电器控制输出，带RS-485通讯，带流量定量到控制报警输出，带下限报警输出，带DC24V馈电输出。.