IP防护等级测试设备的要求（数字的意义）
IP防护等级介绍
IP防护等级说明（按照EN60529/IEC529）
防护等级IP54， IP为标记字母，数字5为第一标记数字，4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级，
第二标记数字表示防水保护等级；
接触保护和外来物保护等级(第一个数字) 防水保护等级( 第二个数字) 
第一个数字 防护范围 第二个数字 防护范围
名称 说明 名称 说明
0 无防护 - 0 无防护 -
1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器，球体直径为50mm,不应完全进入 1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害
2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器，球体直径为12.5mm,不应完全进入 2 柜体倾斜15度时，防护水滴 柜体向任何一侧倾斜15度角时，垂直落下的水滴不应引起损害
3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器，球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器，球体直径为1.0mm,不应完全进入 4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
注：探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时，不应有能引起损害的水量浸入
8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中，不应有能引起损害的水量浸

技术文摘 - 防水试验
1、范围
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
2、各种等级的防水试验内容
（1）IPX1
方法名称：垂直滴水试验
试验设备：滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置：按试样正常工作位置摆放在以1r/min的样品台上，样品顶部至滴水口的距离不大于200mm
试验条件：滴水量为1 0.5 mm/min；（60L/HOUR）
试验持续时间：10 min；
（2）IPX2
方法名称：倾斜 15°滴水试验
试验设备：滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置：使试样的一个面与垂线成15°角，样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后，换另一个 ．．．．．面，共四次。
试验条件： 滴水量为3 0.5 mm/min；（180L/HOUR）
试验持续时间： 4×2.5 min（共10 min）；
（3）IPX3
方法名称：淋水试验
试验方法：
a.摆管式淋水试验
试验设备：摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14) 
试样放置：选择适当半径的摆管，使样品台面高度处于摆管直径位置上，将试样放在样台上，使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm，
样品台不旋转。
试验条件：水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时，摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在
摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°，共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。
试验时间：连续淋水10 min 。
b.喷头式淋水试验
试验设备：手持式淋水溅水试验装置，装置图形及其试验方法见本书2.14
试样放置：使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间
试验条件：试验时应安装带平衡重物的挡板，水流量为10 L/min
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1 min (不包括安装面积)，最少5 min 。
（4）IPX4
方法名称：溅水试验；
试验方法：
a.摆管式溅水试验
试验设备和试样放置：与上述第（3）条 IPX3 之a 款均相同； 
试验条件: 除下述条件外，与上述第（3）条 IPX3 之a 款均相同；
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°，共约360°。每次摆动
(2×360°) 约12s 。
试验时间： 与上述第（3） 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。
b.喷头式溅水试验
试验设备和试样放置：设备上安装带平衡重物的挡板应拆去，其余与上述第（3） 条 IPX3 之b款均相同； 
试验条件：除下述条件外，与上述第（3）条 IPX3 之b款均相同； 
试验时间：与上述第（3）条 IPX3 之b款均相同， 即按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。
（5）IPX5
方法名称：喷水试验
试验设备：喷嘴的喷水口内径为6.3mm； 装置图形及其试验方法见本书2.14
试验条件：使试验样品至喷水口相距为2.5~3m，水流量为12.5 L/min (750 L/h)；
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。
（6）IPX6
方法名称：强烈喷水试验；
试验设备：喷嘴的喷水口内径为12.5 mm； 装置图形及其试验方法见本书第2.14章；
试验条件：使试验样品至喷水口相距为2.5～3m，水流量为100 L/min (6000 L/h)；
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1min（不包括安装面积）最少3 min 。
（7）IPX7
方法名称：短时浸水试验；
试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。
试验时间: 30 min 。
（8）IPX8
方法名称: 持续潜水试验；
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需（买卖）双方商定.其严酷程度应比IPX7高。

IP防护等级测试
1，IP防护等级它是一个测试，并不是认证，很多任务厂会迷惑为什么做了测试会没有证书，因为各项标准推出来都有它一定的道理，为什么IP防护等级测试而不是IP防护等级认证呢，相信从字面上就很清楚这是一个测试不是认证。
2，很多任务厂说能不能包我一次性通过，在这里说明下，IP防护等级测试它的等级分很多一般IP56---IP65以下的防护等级还是很容易通过的，IP65---IP68之间因防护等级的级别难度增加就要工厂的产品有很好的密封性能，焊接工艺，当然有很多任务厂还是会担心自己的产品过不去，在这里我们就做了测试前的预检，努力帮企业做到一次性通过，当然并不排除不通过的可能（焊接工艺不好）
3，最近遇到一个客户出口美国的柜体，美国的防护等级和欧洲及国内还是有区别的命名方式，我简单举一个列子大家看下：
美国电气制造商协会（NEMA）标准
250-1991，电气设备的外壳（最大1000伏）

NEMA外壳等级
外壳可以通过测试以决定其防止液体和气体进入的能力。在美国，设备根据NEMA250标准进行测试。定义在NEMA250里的一些比较常用的外壳等级如下：

一般场所 
   • 3型（尘封、雨封或阻止结冰、室外用外壳）：计划用于室外，主要是为了提供一定程度的保护，以防止雨水、积雪、飞扬粉尘、以及由于外部结冰引起的破坏。
   • 3R型（防雨、阻止结冰、室外用外壳）：计划用于室外，主要是为了提供一定程度的保护，以防止雨水、积雪以及由于外部结冰引起的破坏。
   • 3S型（尘封、雨封、防冰、室外用外壳）：计划用于室外，主要是为了提供一定程度的保护，以防止雨水、积雪和飞扬粉尘，且在大量结冰时提供外部机构的操作。
   • 4型（水封、尘封、阻止结冰、室内或室外用外壳）：计划用于室内或室外，主要是为了提供一定程度的保护，以防止飞扬粉尘和雨水、溅水、软管引出水、以及由于外部结冰引起的破坏。
   • 4X型（水封、尘封、防腐蚀、室内或室外用外壳）：计划用于室内或室外，主要为了提供一定程度的保护，以防止腐蚀、飞扬粉尘和雨水、溅水、软管引出水、以及由于外部结冰引起的破坏。 

它的等级等同于欧洲和中国的IP66防护等级测试

以下是IP各个等级的说明：
等级IP54， IP为标记字母，数字5为第一标记数字，4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级，
第二标记数字表示防水保护等级；
接触保护和外来物保护等级(第一个数字)         防水保护等级( 第二个数字) 
第一个数字        防护范围        第二个数字        防护范围
        名称        说明                名称        说明
0        无防护        -        0        无防护        -
1        防护50mm直径和更大的固体外来体        探测器，球体直径为50mm,不应完全进入        
1        水滴防护        垂直落下的水滴不应引起损害
2        防护12.5mm直径和更大的固体外来体        探测器，球体直径为12.5mm,不应完全进入        
2        柜体倾斜15度时，防护水滴        柜体向任何一侧倾斜15度角时，垂直落下的水滴不应引起损害
3        防护2.5mm直径和更大的固体外来体        探测器，球体直径为2.5mm,不应完全进入        
3        防护溅出的水        以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
4        防护1.0mm直径和更大的固体外来体        探测器，球体直径为1.0mm,不应完全进入        
4        防护喷水        从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
5        防护灰尘        不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害        
5        防护射水        从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
6        灰尘封闭        柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘        
6        防护强射水        从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
注：探测器的直径不应穿过柜体的孔        
7        防护短时浸水        柜体在标准压力下短时浸入水中时，不应有能引起损害的水量浸入
        
8        防护长期浸水        可以在特定的条件下浸入水中，不应有能引起损害的水量浸

技术文摘 - 防水试验
1、范围
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
2、各种等级的防水试验内容
（1）IPX1
方法名称：垂直滴水试验
试验设备：滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置：按试样正常工作位置摆放在以1r/min的样品台上，样品顶部至滴水口的距离不大于200mm
试验条件：滴水量为1 0.5 mm/min；（60L/HOUR）
试验持续时间：10 min；
（2）IPX2
方法名称：倾斜 15°滴水试验
试验设备：滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置：使试样的一个面与垂线成15°角，样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后，换另一个 ．．．．．面，共四次。
试验条件： 滴水量为3 0.5 mm/min；（180L/HOUR）
试验持续时间： 4×2.5 min（共10 min）；
（3）IPX3
方法名称：淋水试验
试验方法：
a.摆管式淋水试验
试验设备：摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14) 
试样放置：选择适当半径的摆管，使样品台面高度处于摆管直径位置上，将试样放在样台上，使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm，
样品台不旋转。
试验条件：水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时，摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在
摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°，共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。
试验时间：连续淋水10 min 。
b.喷头式淋水试验
试验设备：手持式淋水溅水试验装置，装置图形及其试验方法见本书2.14
试样放置：使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间
试验条件：试验时应安装带平衡重物的挡板，水流量为10 L/min
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1 min (不包括安装面积)，最少5 min 。
（4）IPX4
方法名称：溅水试验；
试验方法：
a.摆管式溅水试验
试验设备和试样放置：与上述第（3）条 IPX3 之a 款均相同； 
试验条件: 除下述条件外，与上述第（3）条 IPX3 之a 款均相同；
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°，共约360°。每次摆动
(2×360°) 约12s 。
试验时间： 与上述第（3） 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。
b.喷头式溅水试验
试验设备和试样放置：设备上安装带平衡重物的挡板应拆去，其余与上述第（3） 条 IPX3 之b款均相同； 
试验条件：除下述条件外，与上述第（3）条 IPX3 之b款均相同； 
试验时间：与上述第（3）条 IPX3 之b款均相同， 即按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。
（5）IPX5
方法名称：喷水试验
试验设备：喷嘴的喷水口内径为6.3mm； 装置图形及其试验方法见本书2.14
试验条件：使试验样品至喷水口相距为2.5~3m，水流量为12.5 L/min (750 L/h)；
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。
（6）IPX6
方法名称：强烈喷水试验；
试验设备：喷嘴的喷水口内径为12.5 mm； 装置图形及其试验方法见本书第2.14章；
试验条件：使试验样品至喷水口相距为2.5～3m，水流量为100 L/min (6000 L/h)；
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1min（不包括安装面积）最少3 min 。
（7）IPX7
方法名称：短时浸水试验；
试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。
试验时间: 30 min 。
（8）IPX8
方法名称: 持续潜水试验；
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需（买卖）双方商定.其严酷程度应比IPX7高