CIP600系列高压隔离探头专利DC-200MHz宽带线性隔离技术，输入与输出完全电气隔离。咨询电话：021-53084217、18602102632。

如需报价请致电：18602102632；13795384453晏云飞

如需技术参数请发邮件至：msdtk_tom@163.com

关键词：LCR数字电桥，电子负载，瓶盖扭力测试仪，程控耐压测试仪，数字示波器，直流低电阻测试仪，过程校验仪，变压器测试仪，台式万用表，匝间绝缘测试仪，扭力扳手.（点击关键词可进入相关产品目录）

CIP600系列高压隔离探头特点：

- 额定浮地测量电压600V CATIII/1000V CATII

- 输入端与输出端绝缘电阻大于2000兆欧

- 带宽DC-200MHz，上升时间小于1.8ns

- 极宽动态范围， 从1mV到1.5kV

- 灵活的衰减或放大选择，从1/1000到x1，x5

- 高共模抑制比，适合高压开关脉冲测量

- 输入侧为绝缘改良的传统无源探头，符合使用习惯

- 输出侧可连接任何示波器

- 内置锂电池

应用领域

- 开关电源、变频器、UPS不间断电源行业

- 太阳能、风电变流器行业

- LED灯、路灯、节能灯照明行业

- 高校电力电子、电机实验与科研

- 工业现场测试调试

- 汽车电子系统测试

- 电力设备行业

CIP6000系列高压隔离探头技术参数：

| 型号 | CIP605 | CIP610 | CIP620 |
| --- | --- | --- | --- |
| 带宽 | 50MHz | 100MHz | 200MHz |
| 上升时间 | <7ns | <3.5ns | <1.8ns |
| 隔离耐压 | AC 3000Vrms/1min ，额定600V CATIII / 1000V CATII |  |  |
| 有效测量范围 | 1.0mV–1.5kV |  |  |
| 放大或衰减档位 | 1/2，1/10，1/20，1/100，1/200，1/1000 |  |  |
| 输出信号幅值 | 0～±1.5V |  |  |
| 输入阻抗 | 10MΩ/9pF (当采用10x无源探头) |  |  |
| 输出阻抗 | 50Ω |  |  |
| 其他功能 | AC/DC开关，超量程报警，电池电压低/充电指示灯 |  |  |
| 输入探头长度 | 1500mm |  |  |
| 输出电缆长度 | 300mm |  |  |
| 隔离放大器盒尺寸 | 130mmx46mmx28mm |  |  |
| 隔离放大器盒重量 | 不含电池90g ，带电池180g |  |  |
| 工作电源 | DC 5V–9V，500mA |  |  |
| 充电电源 | DC 9V , 800mA |  |  |
| 电池 | 7.4V/2200Mah锂电池 |  |  |

本页面标题：