美国MARK－10

BG/BGI系列数显式测力仪

使用说明书

中国独家代理

北京时代华德科技有限公司

电话:010-82918040/82918121

感谢你购买我公司的产品，该仪器是具有多种特点和功能的有效工具。在使用前请阅读说明书。

公司以杰出的产品设计制造以及用户支持致力于达到用户100%的满意。我们欢迎你提出任何意见和建议。

⊙引言

1.在仪器被倒装时，仪器壳应倒过来（仅BG型）以便显示值保持向上。为了让仪器倒过来，简单的方法是拧开仪器后盖的四个螺钉，拆开上半部分并旋转180度，把上下两部分安装拧紧螺钉。

2.BG/BGI型仪器有六个键来控制各种功能。有关按键及其功能的简要说明如下：

POWER（ENTER）：开/关仪器。在仪器设置过程中也用来选择可选择项；

DATA：根据设置的不同，用RS232/M对原始数据进行转换；

UNITS：搜寻选择单位。在设置点和平均值模式的参数输入中增加显示值。

MODE（ADVANCE）：搜寻选择操作或显示当前操作模式。随时显示正常、峰值压力（顺时针方向）和峰值拉力（逆时针方向）。如果设置了设点、外部启动模式和平均值模式时，它们也会显示。在设置模式中，该键用来搜寻选择项。

ZERO：校零和清除峰值。在设点和平均值模式的参数输入时可减小显示值。

CLEAR（ESCAPE）：清除所有设置的峰值、外部启动模式和平均值。也可用来返回到原状态而不存储更改。

3.配有传感器（限BGI型）。不配传感器的仪器会显示“CELL”并关机。

4. 按住POWER键启动仪器。如果无显示或显示“LO BAT”即表示电池需充电。（参考POWER电源章节中关于充电的说明。）

5.用UNITS键选择需要的单位。

6. 用MODE键选择所需的操作模式.有以下几种选择:

T/C(CW/CCW)--当前读数模式

T PEAK(CCW PEAK)--峰值读数模式

C PEAK(CW PEAK)

附加模式有：

SP--设点输入模式

A--平均值模式

闪动T/C(CW CCW)--外部启动模式

可参考这些模式的说明章节。

⊙电源

该仪器使用一节7.2伏镍镉电池。用交流充电器充电大约16～18小时，可连续工作10～12小时(请配220V转110V的变压器)。

仪器在低电压时有三种显示方式。仪器显示“LO BAT”表面仪器需充电。在这种状态下可工作大约一小时。仪器显示“LO BAT”并且闪动时表示电压进一步下降。当电压再下降，仪器全屏闪动“LO BAT”并且三秒钟后自动关机以保护电池。这也是仪器的特点之一。

⊙仪器的设置

BG/BGI系列仪器有选择功能，可按测试的需要来设置。

进入设置主菜单的操作步骤如下：

1.关机

2.按住MODE键

3. 开机

4. 松开MODE键

软件的版本号显示几秒钟后屏幕会出现“FLtA”表示进入设置菜单。在这种状态下，按键的第二种功能启用。

ADVANCE：按此键浏览各选择项

ENTER：按此键确认

ESCAPE：按此键中止操作，返回原状态而不存储更改。

设置完以后屏幕显示“donE”，按ENTER键保存设置。如果超过一次更改，按ADVANCE键进入主菜单，完成其他的更改后选择“donE”。如果只是临时更改而不存储，可在测量完后按ESCAPE键进入主菜单，再按ESCAPE键返回原状态。关机后，更改的设置随之消失。

注意：仪器进入设置状态时，仪器的自动关机功能无效。

下表是主菜单的说明。有“+”标志的是默认的设置。

| 选择 | 功能 |
| --- | --- |
| 模拟滤波器(FLtA) | 选择模拟滤波器 |
| 数字滤波器(FLtd) | 选择当前或峰值读数的数字滤波器 |
| RS-232 接口(232) | 有无RS232功能并选择通讯参数 |
| 输出(ut) | 选择输出图形 |
| 自动传输(out) | 选择RS232自动转换频率 |
| 自动关机(AoFF) | 选择自动延时关机 |
| 初始设置(init) | 选择初始的单位模式和操作 |
| 平均值 (A) | 选择平均值参数 |
| 校准 (CAL) | 仪器校准 |

模拟滤波器

| 选择 | 可选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2.5Hz RC滤波器 | FA 0 | 关闭滤波器 |
|  | FA 1+ | 开启滤波器 |

数字滤波器

| 选择 | 可选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 对应当前读数 | FC 1 | 无滤波 |
| 的数字滤波器 | FC 2 | 2个样品的平均值 |
|  | FC 4 | 4个样品的平均值 |
|  | FC 8+ | 8个样品的平均值 |
| 对应峰值读数 | FP 1 | 无滤波 |
| 的数字滤波器 | FP 2 | 2个样品的平均值 |
|  | FP 4 | 4个样品的平均值 |
|  | FP 8+ | 8个样品的平均值 |

RS-232接口

| 选择 | 可选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 选择 | 232d | RS-232无效 |
|  | 232E+ | RS-232有效 |
| 传输波特率 | 300 | 300字节/秒 |
|  | 600 | 600字节/秒 |
|  | 1200 | 1200字节/秒 |
|  | 2400 | 2400字节/秒 |
|  | 4800 | 4800字节/秒 |
|  | 9600+ | 9600字节/秒 |
| 数据字节 | 7-1E | 7个数据字节1个停止字节偶校验 |
| 停止字节 | 7-1o | 7个数据字节1个停止字节奇校验 |
| 奇偶校验 | 7-2E | 7个数据字节2个停止字节偶校验 |
|  | 7-2o | 7个数据字节2个停止字节奇校验 |
|  | 7-2n | 7个数据字节2个停止字节无校验 |
|  | 8-1E | 8个数据字节1个停止字节偶校验 |
|  | 8-1o | 8个数据字节1个停止字节奇校验 |
|  | 8-1n+ | 8个数据字节1个停止字节无校验 |
|  | 8-2n | 8个数据字节2个停止字节无校验 |
| 传输格式 | Ft F+ | 全部数据 |
|  | Ft n | 数字数据 |

输出

| 选择 | 可选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 选择三峰BCD输出 | bcd d | 三峰数据输出无效 |
|  | bdc E+ | 三峰数据输出有效 |
| 三峰BCD极性选择 | nPOL | 数据无极性(绝对值) |
|  | POL+ | 数据有极性 |
| 选择设点 | SP d+ | 设点无效 |
|  | SP E | 设点有效 |
| 选择外部启动模式 | Et d+ | 外部启动模式无效 |
|  | Et E |  |
| 外部启动的单向转换选择 | Et L |  |
|  | EtHL+ | 从高到低转换中的数据采集 |

如果三峰输出能执行外部启动模式和设点模式均无效。

三峰数据一般带正负号，正值表示拉力，负值表示压力。但是有些驱动器传输负数有困难，这种情况可选择“绝对值”格式。

自动传输

| 选择 | 可选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 选择自动传送的频率 | no+ | 无自动传输 |
| （限RS-232） | 1 | 1个样品的传输 |
|  | 2 | 2个样品的传输 |
|  | 4 | 4个样品的传输 |
|  | 8 | 8个样品的传输 |
|  | 16 | 16个样品的传输 |
|  | 32 | 32个样品的传输 |
|  | 64 | 64个样品的传输 |
|  | 128 | 128个样品的传输 |

自动关机

| 选择 | 可选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自动关机选择 | no | 不能自动关机 |
|  | 1 | 无操作1分钟后自动关机 |
|  | 5+ | 无操作5分钟后自动关机 |
|  | 10 | 无操作10分钟后自动关机 |
|  | 20 | 无操作20分钟后自动关机 |
|  | 30 | 无操作30分钟后自动关机 |

关机时会出现即刻关机的可视提示并闪动7秒钟。如果在此期间有任何操作，仪器会重新计时。

初始设置

| 选择 | 可选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单位 | LB+ | 磅 |
|  | KG | 公斤 |
|  | N | 牛顿 |
|  | LBIN+ | 磅·英寸(限BGI-扭矩) |
|  | KGMM | 公斤·毫米(限BGI-扭矩) |
|  | NCM | 牛顿·厘米(限BGI-扭矩) |
| 模式 | A | 平均值读数 |
|  | Et E /Et L | 外部启动 |
|  | T PEAK | 拉力峰值 |
|  | C PEAK | 压力峰值 |
|  | TC+ | 当前读数 |
|  | Cw CCW+ | 当前扭矩(限BGI-扭矩) |
|  | CW PEAK | 顺时针峰值(限BGI-扭矩) |
|  | CCW PEAK | 逆时针峰值(限BGI-扭矩) |

平均值

| 选择 | 可选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模式 | A E | 平均值模式有效 |
|  | A d+ | 平均值模式无效 |
| 参数 | dEL | 初始延时 |
|  | At | 评价时间 |
|  | trF | 启动压力/扭矩 |

初始延时和评价时间可设置在0.1～300秒之间并以0.1秒递增。按PRESS键来设置这些参数。用和键调整数值，MODE键来选择拉力/压力（CW/CCW）。按ENTER键确认或按ESCAPE退出。

校准

用来校准仪器，详见校准部分。

⊙滤波器

有模拟和数字两种滤波器可选择。

模拟滤波器仪是2.5Hz的cutoff频率的RC滤波器,，以20 dB/decade衰减。

BG/BGI系列利用“移动平均值”的方法来进行数字滤波。平均是滤出噪音信号的简单办法。这种方法降低了数值波动和噪音干扰而产生“平抑”的效果。四点移动平均值说明如下：

D1=（S1+S2+S3+S4）/4

D2=（S2+S3+S4+S5）/4

第一个显示值D1前四个样品值的平均数，第二个显示值D2是除去第一个样品值S1而包括最新的样品值S5的平均值。求平均值的样品数量是可选择1/2/4/8。滤波器的效果会随着样品数量的增加而增加。选择1则表示滤波器无效，因为一个样品的平均值等于它本身。

在采集峰值压力时，滤波器对于最高级运算是无效的。

⊙外部开关模式

这一模式是用于测量电动开关的压力如不同的仪器同时控制不同区域内的读数.这一模式有两种设置:末端开关和水平开关。对于这两种设置,控制参数和控制信号是可选的，在从高到低的信号传递过程中可以控制读数(也就是在关闭过程中从低到高的时候即开启或中断)在末端控制模式中,读数(值)在传递过程中得到控制,并且读数可以保留直至按下CLEAR或ZERO	键。在水平模式中,也可以是在传导中控制,读数(值)显示同有效水平线一样长，当信号反向传递时,显示值也随之返回到原始状态，这一模式可将读数临时存在该过程中的任意一步。

外部开关模式有效时,MODE键顺序通过附加模式同当前模式和峰值模式分开。外部开关模式由闪烁的“C”或“T”（“CW”/“CCW”)提示说明。

典型的开关测试设置如下图.压力读数在开关有效时可以控制。

⊙设点

该模式用来控制过程或进行“误差范围内”的检查。

低设点和高设点是不同的。有三个开放式收集器输出信号与该模式相连,无论比设点更高、更低或居中,据此而得的三种信号之一都是有效的.

设点模式内容详见“仪器的设置”部分.

按MODE键至“SP”显示可设置或更改设点.按下ENTER键，高设点显示   和

来改变值同时使用MOED键在拉力和压力之间开关。所设值显示后,按ENTER键进入低点设置。设置低点的方式同样按ENTER键.在“ done ”  状态时可储存变化,用ESCAPE键可退出.仪器会显示“SP”按MODE键关闭该模式。

以下是设点输出要求的范例.

⊙平均值模式

该操作模式用来获得一段时间内的力/扭矩的平均值。很适用于钳杆力测试、肌肉拉力测量、摩擦阻力测量或其他平均值的测量要求。

该模式有三种参数可供选择：开关力、初始延时和评价时间。这些参数的设置程序和平均值模式的有效范围已在前章节中提到，可参见“仪器的设置”部分的说明。

按MODE键后选择平均值模式，再按CLEAR或ZERO。 在实际力/扭矩达到设置的值时自动开始计算平均值。闪动的“A”表示测量在进行中。在初始延时过程中获得的数据不参与平均值的计算，峰值则自动被存储。“A”重复出现表示测试结果被显示出来。再按下CLEAR或ZERO在开始新的测量。

⊙数据输出

数据可通过三种方式向外设传输：RS-232、三峰BCD和模拟信号。

RS-232输出：按下DATA键传输数据。初始传输时数据与显示的读数一致。外设也可通过向仪器发射ASCII的“？”码询问数据。可选择单一数据（数字格式）或带单位的数据（全部格式）的RS-232格式。

另外，RS-232接口可用于仪器的控制，该控制语言以预先装入。详见“仪器控制语言部分”。

三峰BCD输出：BG/BGI系列可外接三峰打印机、数据采集器、多路调制器和其他可接收三峰BCD格式的外设。按DATA键即可传输显示的数据。三峰的外设也可对传输数据质疑。

模拟输出：模拟输出提供用于图表记录仪或用户需要的显示系统的数据。输出

±1VDC。压力（CW）产生正电压，拉力（CCW）产生负电压。

注意：在平均值模式和外部开关模式中，如果DATA键先于测试结果之前按下，仪器会显示“Err”或不传输信号。

⊙仪器控制语言

仪器可通过RS-232接口由外部终端或计算机来控制。下表列出了支持的命令。所有命令可由回车键(Hex’0D’)或回车键+Line Feed(Hex’0D’+’0A’)来确认。仪器向外的数据传输也用回车键+Line Feed来

| 命令 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LB | 单位磅的开关 | 无 |
| KG | 单位公斤的开关 | 无 |
| N | 单位牛顿的开关 | 无 |
| CUR | 当前模式 | 无 |
| PT | 峰值拉力模式 | 无 |
| PC | 峰值压力模式 | 无 |
| ET | 外部启动模式 | 无 |
| AM | 平均值模式 | 无 |
| CLR | 清除峰值读数/开始新的平均值或全部启动模式 | 无 |
| Z | 零显示和清除峰值/开始新的平均值或外部启动模式 | 无 |
| ? | 对显示读数质疑 | 无 |
| ?C | 对当前读数质疑 |  |
| ?PT | 对峰值拉力质疑 |  |
| ?PC | 对峰值压力质疑 |  |
| ?ET | 对外部启动模式读数质疑 |  |
| ?A | 对平均值质疑 |  |
| FLTC | 当前(显示)读数的数字滤波器 |  |
| FLTP | 峰值读数的数字滤波器 |  |
| FLTA | 模拟滤波器(2.5Hz) |  |
| AOFF | 自动关机 |  |
| AOUT | 自动传输 |  |
| FULL | RS-232带单位的数据传输 |  |
| NUM | RS-232不带单位数据传输 |  |
| MIT | 三峰输出有效 |  |
| MITD | 三峰输出无效 |  |
| NPOL | 无极性的三峰BCD传输(绝对值) |  |
| POL | 有极性的三峰BCD传输(+表示C&CCW,-表示T&CW |  |
| ETE |  |  |
| ETL |  |  |
| ETD |  |  |
| HL |  |  |
| LH |  |  |
| SP |  |  |
| SPD |  |  |
| SPH |  |  |
| SPL |  |  |
| A |  |  |
| AD |  |  |
| DEL |  |  |
| AT |  |  |
| TRF |  |  |
| S |  |  |
| C |  |  |
| R |  |  |
| PM |  |  |
| SAVE |  |  |
| LIST* |  |  |
| CAL |  |  |
| PKCW |  |  |
| PKCCW |  |  |
| LBIN |  |  |
| KGMM |  |  |
| NCM |  |  |
| OZIN |  |  |
| ?CW |  |  |
| ?CCW |  |  |