KCHTEM科 晟 泰 机 械 设 备 有 限 公 司

苏州：TEL:0512-66790955,68180932             FAX:0512-67685130,66790955

手机：15950179367，13812657601，13295114458  E-mail：kate.mz@163.com

KTZ-400熔体流动速率测定仪

一、适用范围

该仪器符合GB3682-2000的要求，其主要参数均满足ISO1133-97、ASTM1238标准要求可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等各种塑料的熔体流动速率的测定。

二、主要技术参数及精度

1、标准件参数：

（1）料筒参数：内孔:Φ9.550mm±0.025mm

（2）活塞参数：活塞头Φ9.475±0.015mm

（3）活塞头长度：H=6.35±0.1mm

（4）口膜参数：Φ=2.095±0.005mm

2、控温参数：

（1）控温范围：常温~450℃

（2）控温精度：±0.1℃

（3）显示分辨率：0.1℃

（4）最大功耗：＜500W

（5）温度恢复时间：4/min

3、位置检测：

（1）上下位置环距：30mm

（2）控制精度：±0.1mm

4、设备重量：30kg。

基  本 配 置
1、主机一台
2、砝码：(5kg)
A：0.325KG(含压料杆）
B：0.875KG
C：0.960KG
D：1.200KG
E：1.640KG
3、口膜一个(本公司)
4、活塞一个(本公司)
5、不锈钢方盘一个(本公司)
6、漏斗一个(本公司)
7、清洗工具 (本公司)

特点：自动+手动切料，自动计算，彩屏显测试结果