深圳市科兴精密仪器有限公司

KEXING

ShenZhen KeXing Precision Instrument CO.,Ltd

电话：(0755)84716026 13480652859

传真：(0755)84716095

E-mail : kexingsz@126.com

234型湿膜测厚仪|漆膜测厚仪|德国Erichsen(仪力信)

234型湿膜测厚仪符合 DIN,EN ISO,ISO,ASTM,BS,NF.标准。 仪器由两个经硬化和研磨的钢轮及其中间的一个偏心轮盘组成.把仪器在湿膜上滚动,然后从偏心轮沾有油漆的部份读得漆膜的厚度.可测量0-1500微米的厚度,共有8个测量范围.

膜厚测量在油漆和涂料的使用和检测中起一个重要的作用。在决定外观、保护性能和持久性能时，膜厚是一个决定性的因素。

涂层的物理和机械性能取决于漆膜的厚度。如果要执行的是有意义的测试，膜厚必须均匀。湿膜测厚仪用于检查刚刚涂上的涂料，也可用于计算干膜厚度结果。如果测量与指定值有误差，必须立即采取措施改正。
机械式测厚仪有一系列优点:
便携、操作简单、非技术人员也可使用。结构坚固，读数一目了然。
测量可在任何表面上进行。因为全部机械式，故可适用于玻璃、木材、金属或塑料基材。
与其它类型的测厚仪比较，机械式测厚仪具有更好的价格。

应用：用于所有的平面或均匀曲面 ( 凹面和凸面 )

测试原理
碟形测量仪器（图 1 ）在湿膜表面滚动。在此过程中两个滚花，对中轮缘（ 1 ）在基材上滚过，当轮缘到凸轮的距离等于被测湿膜厚度时偏心凸轮（ 2 ）则会粘上涂料。

设计和功能
加硬、精确磨制的不锈钢测量盘直径为 50 mm ，厚 11 mm 。它包含一个铝制自由旋转滚轮使仪器能在表面滚动。 共有 8 种不同型号和测量范围 ( 见订货信息 ) 。
读数刻度刻在盘的一侧，每一个仪器配一个盒子。

测量程序
测量 1
用姆指与食指捏住仪器的导向滚轴 , 将仪器放在测试表面上，使接触点与零线相反。轻压滚动，使仪器向零线滚动，再提起。
测量 2 （验证）
仪器放置位置如 1 ，但以相反的方向旋转，直到它达到零线。
膜厚度以湿膜记号出现处读出，并与相对的一侧比较，求出平均值。

234型湿膜测厚仪|漆膜测厚仪|德国Erichsen(仪力信) 订货信息

| 订货号 | 型号 | 测量范围 | 读数精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0071.01.31 | 234 R/I | 0~25 μm | 1 μm |
| 0071.02.31 | 234 R/II | 0~50 μm | 2 μm |
| 0071.03.31 | 234 R/III | 0~125 μm | 5 μm |
| 0071.04.31 | 234 R/IV | 0~250 μm | 10 μm |
| 0071.05.31 | 234 R/V | 0~500 μm | 20 μm |
| 0071.06.31 | 234 R/VI | 500~1000 μm | 20 μm |
| 0071.07.31 | 234 R/VII | 0~1000 μm | 50 μm |
| 0071.08.31 | 234 R/VIII | 0~1500 μm | 50 μm |

深圳市布吉镇坂田北路中心大厦 邮编:518129 http://www.kexingsz.com.cn   *专业品质试验检测仪器*