# 水环式真空泵

点击放大.; 产品型号：; SZB. 产品报价：. 产品特点：; SZB水环式真空泵是悬臂式水环真空泵，可供抽吸空气或其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体。最低吸入压力为-0.086Mpa。被广泛用于机械、石油、化工、制药、食品等工业及其它领域。特别适合于做大型水泵引水用。 目前制造的本型号泵有：SZB-4、SZB-8。其中4（8）表示当水银柱高为520毫米时的气量（升/秒）。.. SZB水环式真空泵的详细资料：. 一、 SZB水环式真空泵概述： SZB水环式真空泵是悬臂式水环真空泵，可供抽吸空气或其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体。最低吸入压力为-0.086Mpa。被广泛用于机械、石油、化工、制药、食品等工业及其它领域。特别适合于做大型水泵引水用。 目前制造的本型号泵有：SZB-4、SZB-8。其中4（8）表示当水银柱高为520毫米时的气量（升/秒）。 二、SZB水环式真空泵结构说明： SZB型真空泵结构如图一所示、工作室由泵体（2）、泵盖（1）构成，上有进排气口（详见图三），下有放水螺塞（15）（见图三），泵盖上有指示旋转方向的箭头，泵体有填料函和填料压盖（5），内装填料（4）密封，泵体侧面的螺丝孔（16）（见图三）为补充水环消耗用水。 由铸铁制成叶轮（3），有12个叶片呈放射状均分布，有平衡孔（其中两个套扣供拆卸用）平衡轴向力。叶轮平键（9）与轴（10）联接并可沿轴向滑动调节间隙。轴为优质钢制成，支承在泵的托架（6）内的两个滚珠轴承（17）上右端有弹性联轴器（8）和电机直接联接。托架（6）用铸铁制成，有止口保证与泵体准确联接，轴承间有空腔，可存润滑油，用稀油或黄油滑均可。 从传动方向看，泵轴为逆时针方向旋转（右边法兰为排气口，左边法兰为进气口）。 三、SZB水环式真空泵性能参数： 型号; 排气量; 吸 入 真 空 （mmHg）; 最大真空度; 泵转速 （r.p.m）; 电机功率 （Kw）; 口径（mm）; 泵重 （整机） （Kg）. m3/h; L/S. 吸入; 排出. SZB-4; 19.8; 5.5; 440; 80%; 1410; 1.5; G1"; G1"; 115. 14.4; 4; 520. 7.2; 2; 600. 0; 0; 650. SZB-8; 38.2; 10.6; 440; 80%; 1420; 2.2; G1"; G1"; 130. 28.8; 8; 520. 14.4; 4; 600. 0; 0; 650. 注：1、表内数值是在下列条件下得出： （1）水温 15°C （2）空气20°C （3）气体相对湿度70% （4）大气压力0.1013MPa 2、抽气量偏差不超过±10% 四、SZB水环式真空泵安装尺寸： 代号; A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; Y; Z; W; R; Q; P; O; X. SZB-4; 763; 508; 313; 193; 182; 400; 665; 133; 315; 365; 140; 136; 286; 155; 180; 366; 54; 116; 110. SZB-8; 820; 527; 313; 212; 195; 400; 665; 133; 345; 395; 140; 136; 286; 180; 180; 378; 54; 116; 158. 五、SZB水环式真空泵订货说明： 1.水环式真空泵名称; 2.水环式真空泵型号; 3.水环式真空泵规格； 4.真空泵功率; 5.真空泵电压; 6.真空泵使用温度; 7.真空泵使用介质; 8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。 9.若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.com】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-57883808，57883908.