一、XD单级旋片式真空泵概述： XD系列真空泵为单级联轴式结构，它的工作性能是高转速，低噪声，抽速快，效率高，泵只需空气冷却，有防返油结构，防止泵油返入被抽系统，泵内装有排气过滤器，有效消除油雾，运转平衡，振动小，可以在任意压强下工作。该泵的技术参数2×10-2，已普遍适用食品真空包装，医药、印刷机械纸张输送，玻璃工业输送，真空夹具，干燥等单位的使用。 二、XD单级旋片式真空泵特点： 1、泵内设有自动充气隔离阀，当泵停止时，进气品隔离阀自动与被抽系统隔离，可以防止 泵油返入被抽系统； 2、设有油雾消除器，能有效地消除在排气中的油蒸气，因此不需要接管排气； 3、运行平稳，振动小，放在水平面上即可工作，不需地脚螺栓； 4、可用一般发动机油工作，不需要真空泵油。 三、XD单级旋片式真空泵性能参数： 性能 型号; 抽气速率 （m3/h）; 电机功率 kw; 泵转速 rpm; 注油量L 注1; 吸气口 尺寸; 重量 kg; 电压 V; 声压级 dB（A）≤; 性能 型号. XD-10; 10; 200; 0.37; 1400; 0.5; G1/2″; 16; 380/220; 69. XD-20; 20; 200; 0.9（220）; 2800; 0.5; G1/2″; 18; 380/220; 71. XD-20; 20; 200; 0.75（380）; 2800; 0.5; G1/2″; 18; 380/220; 71. XD-25; 25; 200; 0.9（220）; 2800; 0.5; G3/4″; 18; 380/220; 73. XD-25; 25; 200; 0.75（380）; 2800; 0.5; G3/4″; 18; 380/220; 73. XD-40; 40; 200; 1.1; 1440; 1.5; G11/4″; 58; 380/220; 75. XD-63; 63; 200; 1.5; 1440; 2; G11/4″; 62; 380; 76. XD-100; 100; 200; 3; 1440; 2.5; G11/4″; 89; 380; 77. XD-160; 160; 200; 4; 1440; 9; G2″; 145; 380; 79. XD-250; 250; 200; 7.5; 1440; 9; G2″; 200; 380; 80. 四、XD单级旋片式真空泵安装尺寸图： 型号; A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L. XD-10; 405; 265; 205; 180; 210; 131; 170; 60; M8; G1/2″; 0; 0. XD-20; 410; 265; 205; 180; 210; 131; 170; 60; M8; G1/2″; 0; 0. XD-25; 420; 265; 205; 180; 212.5; 131; 170; 65; M8; G3/4″; 0; 0. XD-40; 632; 310; 280; 280; 315; 183; 270; 162; M8; G11/4″; 0; 10. XD-63; 665; 330; 280; 280; 364; 195; 250; 130; M8; G11/4″; 0; 6. XD-100; 745; 470; 255; 295; 352; 275; 285; 211; M8; G11/4″; 0; 0. XD-160; 835; 540; 410; 410; 390; 304; 362; 240; M10; G2″; 0; 26. XD-250; 948; 540; 410; 410; 516; 304; 362; 240; M10; G2″; 0. 26. 五、XD单级旋片式真空泵订货说明： 1.名称; 2.型号; 3.规格; 4.功率; 5.电压; 6.使用温度; 7.使用介质; 8、如有特殊要求时请在订购产品时注明。 9、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 10、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关。 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.com】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-57883808，57883908

产品相关关键字：双级旋片式真空泵 真空泵