WSJK3515型电脑数控鞋楦机

机床简介

WSJK3515型数控鞋楦机是我公司最新推出的加工鞋楦的专用理想设备。该机揉合机电、数控、液压、气动一体化控制技术，运用电脑最新科技，液晶显示，等国际流行款式，外观漂亮，操作简单，扫描刻楦一体设计，仿型逼真，刀纹美观，刀花清晰，具备样楦数据存贮能力及数字化缩放，可设定各种不同缩放标准，可任意长度，围度单独缩放。具有头部、跟部精细刻制功能，精细刻制的范围，刀花宽度任意可调。可设定粗刀刻楦，粗细刀分二、三次完成生产能力。旋转轴转速最大为50转/分，是机械机一倍左右，每小时加工能力10-15双，扫描速度快，最大可达30转/分，总功率7Kw。该机床的采样数据可直接用于以后4工位机床及6工位机床的使用，为以后企业扩大生产规模节省资源。

机床特点

●　软件由软件公司专门设计开发，采用红帽子系统，不易被电脑病毒入侵，性能更稳定。

●　一机多用：可扫描采样，粗车，精车，打样板，量产：灵活多变，实用。

●　可通过网络及USB进行数据传输。

●　速度快：加工切削可从右到左，或从左到右，也可来回粗细加工一次完成。平均5分钟车1双，不需另设粗车机。

●　放码准确，刀花整齐漂亮，用作量产机或打样板效率快，是最佳选择。

●　采样速度快效果好：速度自行设定，采样从左到右或从右到左；采样点数每圈2500点之多，采样楦面顺滑，光洁度好；速度最快可达30转/分。

●　刀具自动补偿功能。

机床主要参数

总功率            7 kw

刀轴电机          3 kw

最大切削长度      350 mm

最大回转直径      300 mm

刀头尺寸         Φ84×32 mm

长度扩缩          ±5 码

纬度扩缩          ±5 码

外形尺寸          2260×1470×2160 mm

重量              2.5吨