视频叠加器使用说明书

- 产品概述：

字符叠加器一般分为静态字符叠加器和动态字符叠加器。静态字符叠加器一般用于闭路监控系统、道路监控系统以及工业视频监控系统中需要设定摄像机名称和描述的场所。动态字符叠加器一般是通过RS232接口以及相应的接口协议与其他系统集成软件连接，进行动态实时的在视频上叠加显示其系统集成软件里的数据。

- 基本功能：

静态字符叠加器又常分为1/4/8/16/32路视频输入，每组单独输出或者分2/3/4路叠加输出。支持屏幕任意汉字（国标GB2312字库）字符的叠加；全屏幕任意位置字符编程，可根据屏幕上的汉字或字符提示，设置屏幕显示的字幕种类、字幕位置、时间设定、日期设定等参数；输出视频画面可选显示年、月、日、时、分、秒、观察图像的编号、自定义的汉字及图形等信息。通过随机软件将要叠加的字符信息由数据线通过RS232接口写入设备后进行独立运行。此设备广泛用于安防监控系统、视频会议系统等。
    动态字符叠加器又常分为单路动态字符叠加器和多路动态字符叠加器。动态字符叠加器通过RS232接口与终端机进行通讯，叠加显示的内容及位置完全可编程；通过串口数据线可将系统软件的数据信息同时或分别叠加到任何一路视频信号上，在视频图像上达到全屏和部分屏幕显示系统数据的要求。按其终端机发送数据的内容不同，一般又可分为：道路收费叠加器、温湿度叠加器、电梯楼层叠加器、广告字幕叠加器、点钞机叠加器以及其它特殊字符叠加器等。

- 技术特点：

1/4/8/16/32路独立视频输入，每路分配输出2/3/4路；

16 x 16或者32  x 32点阵显示，内置国标GB2312字库；

在电脑程序上通过RS232接口设置或者二次开发后软件编程；

每通道最多可设置24个汉字或者48个字符；

汉字和字符在视频图像上可以混合叠加显示；

叠加字符信息白字黑边方式显示在屏幕的任何位置；

可自带日历时钟，可实时显示日期、时间，断电不影响时钟运行；

内置大容量EEPROM，确保设定的信息不丢失；

通过控制软件设定需要叠加的信息(适应软件运行的系统：Windows98/2000/XP)；