概 述

HQ-110便携式超声波流量计采用外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单，全中文的人机界面，更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测：饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。

特 点
● 非接触式测量方式、体积小、重量轻、携带方便。

● 传感器的安装简单容易，使用于测量各种大小管道导声介质。

● 测量过程不需要破坏管道，不需停产，传感器不与被测介质接触，无压损。

● 适合测量金属管道、塑料管道及其它透声材料的管道。

● 内置可充电电池，可连续工作时间12小时以上。

● 智能型现场打印功能，保证流量数据的完整。

主要技术指标

| 管径范围（mm） | DN20～4000 |
| --- | --- |
| 流速范围（m/s） | 0.01～12 |
| 准确度（%） | ±1.5（标定后±1.0） |
| 测量液体 | 水、河水、海水、石油、化学液体等均质流体。 |
| 管道材质 | 金属、非金属等致密材料 |
| 信号输出 | 便携式：RS-232面板式微型打印机 |
| 键 盘 | 4×4汉字键盘 |
| 显 示 器 | 2×10中文显示器 |
| 测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、累计运行时间，周期打印。 |
| 数据存储 | 可存贮前720小时，前365天，前36个月和前十年的测量数据，包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 |
| 环境温度 | 转换器：-10～45℃（特殊情况向厂方说明） 传感器：-30～+60℃（常温型） -30～+160℃(高温型) |
| 防护等级 | 转换器：IP52 传感器：IP68 |
| 传感器电缆长度 | 6m |
| 充电和工作电源 | AC220V 内置12V锂电池 |
| 转换器外形尺寸(mm) | 便携式：330×280×140 |
| 转换器重量 | 便携式：3.5Kg |
| 传感器重量 | 标准型传感器：0.3Kg/支 微型传感器： 0.15Kg/支 |