rx通信电缆故障全自动综合测试仪

产品概述：

rx采用国际先进的电子测量技术，综合了脉冲反射原理，智能电桥测试原理和先进的单片机技术。实用于各种市话电缆、高频电缆、同轴电缆的断线、混线、地气、绝缘不良等故障的精确定位，是电信部门从事线路维护和施工的得力助手。

主要特点：
人性化界面设计，中文菜单模式，易于掌握，操作简单。

采用具有背光功能的大屏幕液晶。

结合了脉冲反射和智能电桥两种测试技术，祢补了以前同类仪器无法测量绝缘不良故障的缺陷。

脉冲反射法和智能电桥法均具有自动测试功能，保留有手动测试功能。

自动平衡和自动增益调整

永久存储10测试波形，替代打印机功能。

具有兆欧表、欧姆表功能。
使用无记忆效应的锂电池，自动充电管理。

进口防水机箱。

体积小，重量轻，便于携带。

[image: image1.jpg]


技术指标：
脉冲测试法
自动测量范围0-8Km

测量精度：测量范围小于2Km为1m
            测量范围大于2Km为8m
盲区：0m

脉冲宽度：80nS-10µS自动调节
电桥测试法
可测量绝缘不良电阻范围0-100MΩ
测量误差：0.5%×电缆全长
测量长度：不分段9999m
            分  段9999m×3段

连续工作时间5小时

体积：

重量：2kg

使用环境温度-15℃∽50℃

