上海日行电气有限公司

蓄电池在线内阻测试仪

简

介

上海日行电气有限公司

2005.8.18

- 公司简介

上海日行电气有限公司是集产品开发、制造、销售、工程设计于一体的高新技术企业，自主开发、研制各种电气化、继电保护、电力监测及检测设备。目前公司已通过ISO9001产品质量管理体系认证，产品经国家权威检测机构检测合格，并广泛应用于电力系统、铁路、钢铁、石油、化工、煤炭、核工业、水泥等工业中的电力网、变电站和发电厂。

RXCR是国内首创应用欧姆定律法进行蓄电池内阻测试的专业检测设备，该系统实时监测电池的运行参数，例如单体电池电压、电池组总电压、电流及温度，并在电池参数指标超出阈值之时系统自动作出报警。定时自动测试电池内阻，自动分析内阻变化趋势，通过跟踪内阻，系统可以在故障发生之前预测可能导致电池失效的状况并出具报告。同时使用一种名为 “时间流逝法” 的计算方法，根据放电参数和内阻读数来预测电池的剩余寿命。实现前瞻式管理，确保后备电源系统可靠、安全、高效运行，减少人工检测因误操作可能引起的短路和触电，消除对运行中的系统和操作人员构成的危险。减少电池现场维护费用、排除人工放电试验可能引起的负载断电风险。 该产品具有世界先进水平，有着很高的性价比和巨大的市场潜力。

在6～66 kV电力系统中普遍采用中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统方式，线路复杂、分支较多，当发生相间短路或单相接地等故障时很难查找故障点。RXCR-B采用高压线路采集电能、高压电路等电位屏蔽、无线通讯、数据远传通讯等先进技术于一体，通过直接安装在主线路及其分支上的前端采集装置，可快速的判断出相间短路及单相接地故障区段，并可利用接地点故障巡查装置精确的判断出单相接地故障点所在，显示在中央控制计算机上。为减轻巡查人员的工作强度、缩短故障处理时间提供了一种先进可靠的监测设备。

RXCR-C线路故障指示器系列也是公司极具竞争力的产品，品种齐全，技术先进，性价比优越。短路故障寻址器、接地短路全功能指示器、面板型指示器等已被广泛应用在全国配电线路上。

公司以诚信为基础、以创新求发展、以服务创效益、以双赢以目标。团结协作，竭诚地为我国电力用户、国内广大合作伙伴提供优质的服务。

二、产品简介

RXCR是上海日行电气有限公司最新推出的一种廉价的性能优异的通讯及电力工业用蓄电池在线监示器，也是国内首创采用欧姆定律法进行蓄电池内阻测试的产品。类似于美国Alber的MPM-100，但可以进行自由配置，适用于各种蓄电池组。

这种设备的独特之处是能对蓄电池存在的任何问题提供早期的预报。通过测试蓄电池内阻的方法，RXCR 通过内阻测试的方式自动检测每个单体电池，并可靠地预测出它们的状态。此外，系统会自动地向中央计算机报告状况，使用户可以很容易地在计算机屏幕上读取指定位置电池组及RXCR 的即时状态。

上位机软件的自动查询和数据处理功能，使一部中央计算机可以管理1000 个以上的蓄电池的状况，RXCR 内的数据可以自动传送到中央计算机并储存在数据库中，便于以后对这些数据进行分析并生成报告。在中央计算机上或一个较远的地方，维护人员可以随时了解任意一个站点内电池组的状况，也可以在不影响中央计算机工作的情况下，直接连接RXCR 对蓄电池进行监测，

上位机软件可以指出蓄电池和监视器的状态，使得蓄电池的集中监测工作比以往更加容易。在出现问题时，屏幕上会出现诸如放电、报警、电池状态警告或监示器状态激活之类词语。这些情况在传送到中央计算机后，会被制成易于查找的列表，使维护人员能够很容易地找出问题所在。

三、产品配置

RXCR适用于各种蓄电池组，单体电压2－16V，整组电压24-720V。

四、产品特点

◆扫描所有与蓄电池有关的参数如总电压﹑电池电压﹑电流和温度等

◆定期测试蓄电池的内电阻，储存测试结果并做进一步分析

◆监测充，放电电流和相关时间，计算剩余电量

◆根据总电压和电流对电池组的放电自动探测并储存这些数据用于正常或快速回放

◆如果有任何参数超过用户设定阈值都会触发继电器并自动地向中央计算机呼叫发出报警

◆根据内阻和端电压的变化判断电池的健康状况并进行排序。

◆使用RS-232 接口或调制解调器与外部计算机进行通讯

◆用户可选的现场显示功能

◆用户可通过编程定期关闭充电器并监测放电过程参数系统，也可对这个过程做正常或快速回放

◆网络兼容功能

五、上位机软件特点

◆中央计算机的控制软件与Windows95,98 ,windows2000或XP 兼容

◆方便用户了解蓄电池和监视器的状态

◆自动查询 1000 个以上站点的电池状态

◆对蓄电池组在使用过程中所出现的问题列表

◆维护模式下维护人员可通过联接RS-232 接口使用膝上型电脑对系统进行现场监测

◆使用兼容的微软数据库 软件对存储的数据进行管理

◆对掉电测试的放电过程进行回放并控制测试数据

◆对于选定的参数可即时显示出趋势图

◆完整记录并跟踪单体电池或模块电平的下降

◆显示的状态可被定制成多用户监示形式

◆具有网络兼容功能