# 松下贴片机MSH3保养说明

設備名稱：PANASERT MSHⅢ

製作單位：SMT 設備部

製作日期：7/31/2026

發行版本：A

## 、日常檢查及保養

### 、共通使用符號

在後面技術指導圖示中有使用到一些符號及數字，為方便你能粗略的看到元件位置就知道使用什麼油及是否要加油等。故定義下列內容。而其保養週期1天為20小時，1禮拜為6天，1個月為25天。

（） ----- 機油

「」 ----- 黃油

※   ----- 這位置其元件不能有油

例如：

- ----- 表示元件（1）需使用機油保養

「2」 ----- 表示元件「2」需使用黃油保養

= 注意 =

機油為使用ISO #68 或相等品

= 注意 =

其感應器詳細位置請參考”SENSOR LAYOUT”

### 、XY TABLE

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認XY平台移動滑順 |
| 每週 | 確認螺桿無黏附灰塵 |
|  | 確認XY軸之線性導軌無黏附灰塵 |
|  | 確認導軌隙縫無灰塵增加 |
|  | 確認PCB置入XY平台軌道時與軌道邊有0.5~1mm間隙 |
|  | 確認基座無黏附灰塵 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「1」 | X軸線性導軌 | 黃油 | 1 cc (2下) | 每季 | 使用黃油槍(H型吸嘴)注入黃油 |
| 「2」 | Y軸線性導軌 |  |  |  |  |
| 「3」 | 滾珠螺桿 |  | 1 cc |  | 清除髒物後塗上薄黃油 |
| 「4」 | 螺桿 |  | 0.5 cc |  |  |
| ※ | 感應器 | --------- | --------- | 每天 | 確認潤滑油是否沾到感應器上 |

### 、PCB 定位

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認定位銷定位時上下滑順 |
| 每週 | 確認定位銷沒有鬆動 |
|  | 確認定位銷沒有磨損 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 導桿 | 機油 | 1~2滴 | 每月 | 加油1~2滴 |
| 「2」 | 線性導軌 | 黃油 | 0.1cc | 每季 | 確認定位銷沒有鬆動 |
| （3） | 連結樞紐 | 機油 | 1~2滴 |  | 塗抹1~2滴 |

### 、PCB支撐架升降裝置

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認支撐銷是否損壞 |
| 每週 | 確認支撐裝置上下移動時是否滑順 |
|  | 移開支撐銷並將支撐盤上的洞用酒精擦拭乾淨 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 連接桿 | 機油 | 1~2滴 | 每月 | 加油1~2滴 |
| （2） | 汽缸 |  |  |  |  |
| （3） | 導塊 |  |  |  |  |
| （4） | 槓桿 |  |  |  |  |
| 「5」 | 滑桿 | 黃油 | 0.1cc |  | 清除髒物後塗上薄黃油 |

### 、軌道(固定邊與活動邊)

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認皮帶是否損壞 |
|  | 確認皮帶沒有沾上潤滑油或灰塵 |
|  | 確認皮帶鬆緊度是否適當 |
|  | 確認軌道寬度比PCB寬 0.5~1mm |
|  | 確認PCB移動順暢 |
|  | 確認PCB夾邊內無異物阻塞 |
| 每週 | 確認皮帶無鬆弛現象 |
|  | 確認進料螺桿上無黏附灰塵 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 進料螺桿 | 機油 | 適 量 | 每週 | 使用棉布沾濕機油擦拭(勿用黃油) |
| 「2」 | 線性導軌 | 黃油 | 適 量 |  | 塗抹於表面 |

### 、自動寬度調整裝置

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認皮帶是否損壞 |
|  | 確認皮帶沒有沾上潤滑油或灰塵 |
|  | 確認皮帶鬆緊度是否適當 |
|  | 確認軌道寬度比PCB寬 0.5~1mm |
|  | 確認PCB移動順暢 |
| 每週 | 確認皮帶無鬆弛現象 |
|  | 確認進料螺桿上無黏附灰塵 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 進料螺桿 | 機油 | 適 量 | 每週 | 使用棉布沾濕機油擦拭(勿用黃油) |
| 「2」 | 線性導軌 | 黃油 | 適 量 | 每週 | 塗抹於表面 |

### 、軌道(載入與載出)

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認皮帶是否損壞 |
|  | 確認皮帶鬆緊度是否適當 |
|  | 確認軌道寬度比PCB寬 0.5~1mm |
|  | 確認PCB移動順暢 |
|  | 確認軌道上下移動順暢 |
| 每週 | 確認所有皮帶輪轉動正常 |
|  | 確認皮帶無鬆弛現象 |
|  | 確認制動裝置功能正常 |
|  | 確認載入和載出移動順暢 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「1」 | 連接樞軸 | 機油 | 1~2滴 | 每季 | 加1~2滴 |
| （2） | 導桿表面 | 黃油 | 0.25 cc |  | 清除髒物後塗上薄黃油 |
| （3） | 鍵槽 |  |  |  |  |
| （4） | 導螺桿 |  |  |  |  |
| 「5」 | 汽缸樞軸 | 機油 | 1~2滴 |  | 加1~2滴 |
| ※ | 感應器 | — | — | 每天 | 確認潤滑油是否沾到感應器上 |

### 、下降頭定位裝置

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認切刀是否損壞 |
|  | 確認零件厚度感應器沒有污穢 |
|  | 確認零件厚度感應器沒有鬆動 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「1」 | 彈簧 | 黃油 | 1 cc | 每季 | 清除髒物後塗上薄黃油 |

### 、Θ1，Θ2，Θ3

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每週 | 確認時序皮帶是否損壞 |
|  | 確認時序皮帶沒有鬆動 |
|  | 確認時序皮帶沒有沾上潤滑油或灰塵 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「1」 | 齒 | 黃油 | 0.1cc | 每季 | 清除髒物後塗上薄黃油 |

### 、零件辨識裝置

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認保護鏡片沒有污穢 |
|  | 確認鹵素燈亮度是否足夠 |

### 、廢料儲藏箱

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認廢料儲藏箱無廢料堵塞 |
| 每週 | 確認濾網無污穢 |
|  | 確認軟管箍沒有鬆動 |

### 、切刀

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認切刀是否損壞 |
|  | 確認零件厚度感應器沒有污穢 |
|  | 確認零件厚度感應器安置沒有鬆動 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「1」 | 彈簧 |  | 1cc | 每季 | 清除髒物後塗上薄黃油 |

### 、PCB相機

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認燈管是否光亮 |

### 、零件材料架

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每週 | 確認棘輪槓桿與銷子是否損壞 |
|  | 確認棘輪槓桿與制動棘輪無異物 |
|  | 確認彈簧沒有損壞 |
|  | 確認材料架安裝時沒有歪斜 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 槓桿 | 潤滑油 (輕度) | 1 滴 | 每月 | 塗抹完油後擦拭表面過量的油 |
| （2） | 棘輪槓桿 |  | 小量 |  | 塗抹上極少量的機油 |
| （3） | 連接樞軸 |  | 1 滴 |  | 塗抹完油後擦拭表面過量的油 |
| （4） | 齒輪 |  |  |  |  |
| （5） | 桿 |  | 小量 |  |  |
| （6） | 調整槓桿 |  |  |  | 塗抹上極少量的機油 |
| ※ | 紙帶進料表面 | — | — | 每天 | 確認表面沒有沾上潤滑油 |

### 、PCB Camera

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認白色LED是亮的 |

### 、Slider Drive Unit (吸著及裝著)

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認Slider lever 移動是否平順 |
|  | 確認Slider lever 是否有鬆動現象 |
| 每月 | 確認Slider driver 皮帶是否有鬆脫或磨損 |
|  | 確認Slider driver 皮帶上是否沾有黃油或其他異物 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「1」 | Cam follower | 黃油 | 0.5cc (壓1下) | 每季 | 使用打油槍壓1下注入黃油(P型油嘴) |
| 「2」 | 彈簧 |  | 1cc |  | 擦掉所有舊黃油及其表面污垢後塗上一層薄薄黃油 |
| ※ | 皮帶 | --------- | --------- | 每天 | 確認保養用油沒有沾到皮帶 |

### 、Upper Frame (1)

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認轉動手把時其齒輪轉動是平順的 |
| 每月 | 確認皮帶是否有鬆脫或磨損 |
|  | 確認皮帶上是否沾有黃油或其他異物 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1> | Index | 指定之液態潤滑油 | 約1900cc | 每年或每3000小時 | 將舊油從排油筏門排出並從其加油嘴注入新油 |
| <2> | 減速器 |  | 約3000cc |  |  |
| ※ | 皮帶 | --------- | --------- | 每天 | 確認保養用油沒有沾到皮帶 |

= 注意 =

第一次裝機後1000小時及每3000小時後，更換Index及減速器齒輪潤滑油。（如機台不是長時間使用，一年更換）

### 、Upper Frame (2)

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「3」 | 凸輪 (Cam) | 黃油 | 0.25cc | 每月 | 擦掉所有舊黃油及其表面污垢後塗上一層薄薄油 |
| 「4」 | 凸輪 (Cam) |  |  |  | 使用打油槍壓1下注入黃油(NL型油嘴) |
| 「5」 | Θ2 (Cam follower) |  | 0.5cc (壓1下) | 每季 | 使用打油槍壓1下注入黃油(P型油嘴) |
| 「6」 | Placement 上/下 (Cam follower) |  |  |  |  |
| 「7」 | Shuttle 開/關(Cam follower) |  |  |  |  |
| 「8」 | Pickup 上/下 (Cam follower) |  |  |  |  |
| 「9」 | Θ1、Θ3 (Cam follower) |  |  |  |  |
| 「10」 | Feed (Cam follower) |  |  |  |  |
| 「11」 | 吸嘴選擇 (Cam follower) |  |  |  |  |
| 「12」 | 切刀 (Cam follower) |  |  |  |  |
| 「13」 | Push Up (Cam follower) |  |  |  |  |
| 「14」 | Head Unit Valve Switcher Lever Pivot (Cam follower) | 液態潤滑油 | 1cc | 每月 |  |

### 、料架載台(Feeder Carriage)

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每月 | 確認載台(Feeder carriage)移動是否平順 |
|  | 確認其線性導軌上沒有沾附灰塵、電子元件或其他異物 |
|  | 確認其滾珠螺桿上沒有沾附灰塵、電子元件或其他異物 |

| 元件編號 | 加油位置 | 油的類型 | 加油量 | 週期 | 檢查及保養方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「1」 | 保養線性導軌之黃油嘴 (總共12個) | 黃油 | 1cc (壓2下) | 每季 | 使用打油槍壓2下注入黃油(Flexible型油嘴)或塗上一層薄薄黃油在導軌上 |
| 「2」 | 滾珠螺桿 |  | 10cc |  | 擦掉所有舊黃油及其表面污垢後塗上一層薄薄黃油 |
| ※ | 感應器 | --------- | --------- | 每天 | 確認保養用油沒有沾到感應器 |

### 、主調節器 (Main Regulator)

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認主調節器其壓力表讀值在0.5MPa |
|  | 確認空氣濾心沒有阻塞或老化現象 |

### 、真空磅浦(Vacuum Pump)

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每天 | 確認真空磅浦其吸力表讀值最小在79.99KPa |
|  | 確認濾心沒有阻塞或老化現象 |
|  | 確認濾心瓶內沒有灰塵 |
|  | 確認其管子是否有破 |

### 、主控制器(Panadac 783G)

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每月 | 確認控制器內之連接器是否有鬆脫現象 |

### 、步進馬達驅動器

### (Stepping Motor Driver Panadac 337)

| 週期 | 檢查及保養項目 |
| --- | --- |
| 每月 | 確認驅動器之濾網是否有阻塞 |