CANIN钢筋锈蚀测定仪

使

用

说

明

书

北京纽利德科技有限公司

北京丰台区南苑北里二区6号楼南德大厦501室

010-51482161 51482162 51482163

www.ceshi17.com www.ceshi17.net

CANIN钢筋锈蚀测定仪

CANIN为一个在钢筋混凝土建筑表面测量电位场的系统，如果发生了电位差(单位长度的数值变化)，在钢筋混凝土某测点和该点之外会有一个差值。

# 开始操作

--将插头棒或轮状插头(共有8根芯)插入插孔“A”，关于插头的维修       见K部分。

--连接路径测量设备到插孔“B”(仅适用于轮状插头)。

--将绕组线圈接入“GND”插孔。

--按“ON”键，屏幕简短显示：

☆ 设备系列号    ☆ 安装的软件版本

☆自检是否OK    ☆ 电池的剩余使用时间。若无显示，请换电池。

# 无存储测量

仪器打开后，或按“END”，仪器缺省测量状态作为一个数字电压表使用，电压测量范围为直流-999mv~+999mv，误差为正3 mv，现在当使用插头棒时，可以在建筑单元的不同部位测量毫状的电位。还可以设置显示范围以便有更好的显示灰度。

# 设置

  - Display

--按“MENU”键

--用↑↓键选择“DISPLAY”(根据仪器屏幕的底部显示。)

--按“START”键

--用↑↓→←键调整，被选中的电位以灰度显示，显示区域能被选择为+200~-950mv

--0~-350mv是理想的基本设置。

  - Object number

--按“MENU”键

--用↑↓→←键选择“Object No”

--按“START”键

--用↑↓→←键设置目标号。一直到72目标号能被存储在内存里。

被测量对象目标号共有3页，每页有24个被测点，用“↓”键进行翻页。目标号“1”为一演示目标，关闭仪器以后再打开时，数值能自动回到初始设定。

  - Electrodes

--按“MENU”键

--用↑↓键选“Electrodes”

--按“START”键

--用↑↓选“Way encoder”(路径测量装置)，用→←设置“Yes”或“No”

--用↑↓选“Number of electrodes”，用→←设置电极数。

--若“Way encoder”为“No”，“Number of electrodes”为“1”，将显示第3行“Autom measuring”，在此用“Yes”或“No”选择自动测量还是按“START”键测量。

  - XY grid

--按“MENU”键

--用↑↓键选“XY grid”

--按“START”键，用↑↓→←键设置列宽X和行高Y，数值最大为999mm。

--当XY数值被改变，需要一个新的目标号。

  - Coarse grid

--按“MENU”键

--用↑↓键选“Coarse grid”

--按“START”键，用↑↓→←键设置阶梯数，该数为Coarse grid比XY格栅大的倍数。

为了快速获得被测目标更大的测量范围，可以用一个或多个插头棒在粗略格栅(Coarse grid )状态下进行扫描。在状态行一定会出现一个“R”(第二页)，用“MENU”键选择。

如果对测点需要更进一步的测量，用“MENU”键能变化到正常的“XY grid”，当该点测量完毕后，能继续会到“Coarse grid”测量状态。

# 有存储测量

--按“END”键，目标号和XY格栅显示。

--按“START”键，XY格踞为150／150mm的图像显示。XY坐标方向：→X，↓Y。

显示单位为米，240个测量值能以灰度显示并能被作为“page”储存。内存有500页的储存空间。

“Measure”项的功能将显示内存没有被占用的页数。

- 用↑↓→←键能的调整“+”字游标，按键的时间稍长(大约2秒)将导致游标跳到下一页(滚动)。在键上持久的按压可以快速的改变页数。

- 箭头表明了将要进行的下一个测定的方向。箭头方向可以用按键改变。

- 测量值。

- 目标号。测量目标在X、Y方向各自有任意的长度和数量，但有一个方向的测量次数不能超过42个，因为打印机在A4纸上只能打印42个值，且能自动顺时针旋转90度打印。如被测对象 在X、Y方向测量次数都超过了42次，将显示：“X，Y＞42”在此情况下，必须设置一个新的目标号继续测量。

- 在X方向测完10米之后，10等数值显示在此。

- 此范围内的显示可以用按“MENU”改变，分别表明：

用棒状电极：〖XY grid〗

R coarse grid   见C：5部分说明。

用轮状电极：--测量值自动重写。

--测量值不重写。

# 用一个棒状电极测量

--仪器性能检查见L部分。

--棒状电极的保养见K：1部分。

将充满水的海绵插头轻轻的按在测量对象上，当测量完成时仪器会“嘀”的叫一声以确认，大屏幕显示以mv为单位的测量值将消失。(潮湿地区测量完毕应明显可见，如果海绵插头没有水了应再蘸一次)。

仪器建议的测量操作程序是最简单的，那就是第一次测量的位置是在左上角，接着将沿着方向以列宽的间隔进行测量，当一行完成后，按↓键，“+”字游标将跳到下一行并且箭头的方向会自动改变，在这一行的上一次测量之后，即在测量对象的边缘(Y轴)，“+”字游标将跳到上次测量点的下面，箭头的方向也会自动改变。

当测量是沿着Y方向进行即箭头朝下开始时，与沿着X方向同理。

由于现场干扰而无法测量时，“+”字游标将被空间干扰所移动。

用“PRINT”键来标记“X”，如当一条指定裂缝时。

用“END”键来结束被测对象的测量。

如果在基本设置下(0~-350mv)灰度图案太一致，如普遍太黑，即缺少高一点的区域。可以根据需要在“MENU”的“Display”下改变，-150~-500mv情况下会出现更多不同的图案。

任何时候打开已测的目标(见M部分的“数据输出”和“目标选择”)，均可以在X和Y方向啬新的测量值，每页为240个测值。对所有前述的目标测值均可以记录在未写满的页上。如果测量的起始位置不能从左上角进行，页数将对应被测目标的大小而预定。(见附录N部分的“Reserve pages”)。

# 删除一个值

将“+”字游标移到待删位置，按“PRINT”键2秒。

# Measuring with up to 8 rod electrodes

(无此设备，省略)

# System with 1wheel electrode and dampeming wheel

(无此设备，省略)

- System with 1wheel electrode for measurements on a horizomtal surface

(无此设备，省略)

# 极的修护

  - 棒状电极

--旋开有铜棒的盖

--加入1／2匙的硫酸铜

--形成硫酸铜饱和溶液(硫酸铜与蒸馏水的比为40：100)

--用手慢慢的拧上盖并且拧紧，尽量排除空气。

--将一滴胶粘剂(如UHU)滴在干燥海绵湖泊 侧面，以使海绵的侧面固定。

--在测量之前，将电极在一个盛有蒸馏水的宣传品内旋转小时，使木塞充分吸水

--硫酸铜晶体必须始终可见。

--套上保护罩。

清洗棒状电极

--旋开两红色部分，用水仔细清洗试管的内部。

--用砂纸清洗铜棒。

--用硫酸铜活化。(K：1)

  - 轮状电极

(无此设备，省略)

# 数据输出

数据格式为RS232C：9600，n，8,1

RS232C：Pin如下：

Pin1		N.C

Pin2		RxD

Pin3		TxD

Pin4		N.C

Pin5		GND

Pin6		+5V(reserved)

Pin7		N.C

Pin8		N.C

Pin9		N.C

N.C+没有连接上

只有用“Select object”选定了目标号，数据才能被传输。

- 打印目标

输出灰度的电位范围图和数据图必须用“KODAD KICONIX180 serial”或“CITIZEN PN 60 serial”。在“Data output”和“Print settings”菜单上，必须选择“KODAK grey”或“CODAK numerical”，用打印电缆线(Art 33000460)传输数据，当KODAK首次使用时，应将设置参数(9)的“Normal Mode”改为“Expand Mode”。不用PC机的彩色打印。

- 将目标输到PC机

选择菜单“Object to PC”，根据图15，用Art 33000269传输线，可将数据传输到PC机上。

  - 目标号，最大为6位数。

  - XY坐标间距，以毫米为电位，最大为999。

  - 数值以灰度或彩色显示的范围。

  - 测量值的XY方向。

  - 标记。

  - 空格。

  - 列表键。

数据传送到磁盘：

用“EXCEL marco for CANIN”磁盘，数据将传送到EXCEL表格中，数据在Windows3.1下可用EXCEL 4.0或5.0打开。

- 清除内存

不可能删除单个的测量目标。

警告：

当问题“Clear mcmory？”显示并且按下“START”后，所有的数值将被不可恢复的删除。

# 附录

如果测量的起始位置不能从左上角进行，页数将对应被测目标的大小而预定。为了让测量对象打印到A4纸的宽度，确认测量对象的X或Y方向不要超过3页。每页必须分开选择。当设置页被确认，插入一“X”作为提示符(击一下键PRINT)。