一、簡介

1.1	檢查

1.2	配件

1.3	面板描述

二、操作和測量

2.1	注意事項

2.2	警示

2.3	MIC4070D調零及阻抗測量

2.3.1	調零和電容測量

2.3.2	調零和電感測量

2.3.3	調零和電阻測量

2.3.4	測量參數轉換

三、說明

3.1	電源

3.2	儀器說明

3.3	一般說明

四、使用維護

4.1	更換電池

4.2	故障處理

五、售後服務

一、簡介

恭喜您已經購買了目前最先進的掌上型數位電錶。本儀器能夠可靠地持續使用數年以上。

MIC4070D用來測量電感、電容、電阻 ( 等效串聯電阻 ) 及損耗因數值，反應快速的測量儀器。它具有很廣的測量範圍。你會發現它是測量貼片型 ( SMD ) 元件的理想儀器。另外，本儀器具有許多突出的特點。例如對於小到2 - 20 以內的電阻和大到20-200H 的電感的準確測量，以及獨特的堅固外殼結構，使它成爲目前最强大的掌上型電錶。

正確的使用和保養，可以使本儀器長期穩定的工作。因此在使用之前，熟悉本儀器的各種特性十分重要，請仔細閱讀本操作手册，並特別注意安全性一節。

1.1 檢查

當您包裝盒中取出新電橋，請檢查儀器的每一部分，是否有在運輸過程中損壞，如果發現任何部件損壞或缺少，請攜帶儀器，包括紙盒到您購買的地方配齊或更換儀器。

1.2 配件

MIC4070D測量表		測試綫 ( 1對 )		電池

測試夾 ( 選配 )		TL06 SMD貼片 ( 選配 )

1.3 面板描述

請結合MIC4070D及下面各部分控制鍵的描述熟悉本儀器

(1)	液晶顯示 ( LCD )	：顯示測量值

(2)	LCR/D模式切換	：選擇LCR或損耗因數( D )測量模式

(3)	功能/量程切換	：選擇想要的功能及量程

(4)	負端插槽		：所有測量的負接綫端

(5)	正端插槽		：所有測量的正接綫端

1

(6)	負接綫端插孔：測試綫負端插孔

(7)	正接綫端插孔：測試綫正端插孔

(8)	電池室		：安裝電池

(9)	支架		：使儀器與水平面保持一角度便於觀察

(10)	零位調整	：在測試前作零件調整

(11)	電源切換	：開機/關機

二、操作和測試

2.1 注意事項：

有時即使電壓或電流在很低的情况下，也會導致觸電、嚴重受傷甚至死亡。因此在使用任何電子儀器 ( 如MIC4070D ) 之前，完全瞭解它的特性十分重要。

在沒有熟悉正確的操作和使用方法之前，請勿擅自使用本儀器或其他電子測試儀器。

2.2 警告：

(1)	要獲得精確的阻抗測量值，請在測試前調零。

(2)	對帶電電容的測試會造成本儀器過載。

(3)	將廢棄成電量不足的電池長期放在儀器中，電池洩漏會損壞儀器，因此請及時更換電量不足的電池，並妥善處理廢棄電池。如果儀器長期不使用，請將電池取出，分別保存。

(4)	請勿使用具有溶解性溶劑或芳香類碳氫化合物擦洗儀器，以免腐蝕塑膠外殼，必要時，請用溫水和肥皂輕擦拭。

(5)	通常電容工作在某種特定的條件下。由於本儀器可以在不同條件下對電容進行測量，測量值可能會與元件標明值不一致。這不是本儀器的誤差，而是由於測試方法所造的。因此如果出現這種情况，請檢查電容的損耗因素 ( D<0.1 ) 以及是在串聯或並聯模式下進行量測，利用公式對模式進行相應的轉換。這樣你就會得到待測電容上標明的實際值。

2

(6)	爲確定電錶是否精確，請用標準電容 ( 標明測試條件 ) 來驗證。

2.3 MIC4070D調零及阻抗測量：

重要資訊

(1)	作爲一項附加功能，MIC4070D有＋/－偏置。當顯示幕不在零時，＋/－一偏置使得測量可以進行。待測元件在下列模式測量時，±偏置功能有效：並聯模式測量電容 ( Cp )，串聯模式測量電感 ( Ls ) 或電阻 ( Rs ) 而在串聯模式測量電容 ( Ls ) 或電阻 ( Rp ) 時，±偏置功能無效。利用這種功能時，只須從待測元件的測量值中加上/减去測量前顯示幕上的讀數即可。

(2)	對於阻抗的測量有兩種不同的測量模式：串聯和並聯。

不同的模式會得到不同的測量結果，請參閱2.4節測量參數轉換。

2.3.1	調零和電容測量：

(1)	打開電源開關

(2)	將模式設定在 "LCR" 位置

(3)	根據待測電阻將功能/量程開關設置在適當的電容量程。如果待測電容值未知，請選擇200Pf量程

注意：如果在測試中需要用到測試綫，把它們插在孔中，但不要短接。

200pF、2nF、20nF、200nF&2µF量程 ( Cp )：

檔位調整 ( Cp模式 )

(4)	將儀器設置在需要的電容量程。

(5)	用小的 "一" 字型起子慢慢轉動 " O Adj " 控制旋鈕來校正使顯示層讀數爲0。以上5種量程需分別調零。

(6)	跳至步驟 ( 7 ) 開始測量電容

3

20µF、200µF、2mF&20mF、量程 ( Cs )

檔位調整 ( Cs 模式 )

(4)	將儀器設置在2µF的電容量程

(5)	用小的 "一" 字型起子慢慢轉動 " O Adj " 控制旋鈕來校正使顯示讀數爲0。現在以上4種量程的零位調整就完成了。

(6)	將儀器設置在需要的電容量程，跳至步驟 ( 7 ) 開始測量電容

電容及損耗因素測量

(7)	對待測電容進行放電

(8)	電容的引綫插入儀器前端的元件測試插孔。若電容引綫太短，用儀器附帶的鱷魚夾測試綫接電容。如果電容是有極性的，請注意與儀器極性一致。

(9)	在顯示層上讀出電容值。若顯示 " 1___ " ( 最高位爲1後二位空 )，表明待測電容值超出量程，將量程開關移到緊挨著一個更高的量程。需要的話，請在測量前重新調零。

(10)	要測量電容的損耗因數，將模式開關設至 " D "位置，讀取顯示幕上的損耗因數值。

(11)	等效串聯電阻 ( ESR )

通常，" 等效串聯電阻 " 比串聯在電容器中的引綫及電薄板的電阻大得多。因爲等效串聯電阻還包括介質損耗效應。等效串聯電阻 ( ESR ) 與損耗因數D之間有如下關係：

ESR＝Rs＝D/ωCs (ω＝2πf ) 在內20mf量程，損耗因數由如下公式求得：D＝ωCsRs。Cs爲測量值。Rs爲在2量程的測量值。

注意：爲避免損壞儀器，請在測量電容值或損耗因數之前對待測電容放電。

4

2.3.2	調零和電感測量：

200µH、2mH、20mH&200mH、量程 ( Ls ) ：

(1)	打開電源開關

(2)	模式開關設置在 " LCR " 位置

(3)	根據待測電感將功能/量程開關設至適當的量程。如果待測電感值未知，請選擇200µH電感量程。

注意：每一個量程必須在測試前進行零件調整

(4)	用一根短的導綫將儀器的正負測試端短接在一起；或者，用導綫測試夾插入插孔，將鱷魚夾短接。

(5)	用小的 "一" 字型起子慢慢轉動 " O Adj " 控制旋鈕來校正使顯示幕讀數爲0。移去調零短路綫。

(6)	將電感的引綫插入儀器前端的元件測試插孔。若電感引綫太短，用儀器附帶的鱷魚夾測試綫連接電感。

(7)	在顯示幕上讀出電感值。若顯示 " 1___ " ( 最高位爲1後三位爲空 )，表明待測電感值超出量程，將量程開關移到緊挨著一個更高的量程，直到超量程顯示幕上消失，然後重復步驟 (4) － (7)。

2H、20H、200H量程 ( Lp ) ：

零件調零和測量

(1)	打開電源開關

(2)	將模式或開關設至 " LCR " 位置

注意：這三個量程 ( Lp模式 ) 必須在200mH量程檔調零

(3)	將功能/量程開關設置至200mH量程檔

(4)	用一根短的導綫將儀器的正負測試端短接在一起；或者，用導綫測試夾插入插孔，將鱷魚夾短接。

(5)	用小的 "一" 字型起子慢慢轉動 " O Adj " 控制旋鈕來校正使顯示幕讀數爲0。移去調零短路綫。

(6)	將電感的引綫插入儀器前端的元件測試插孔。若電感引綫太短，用儀器附帶的鱷魚夾測試綫連接電感。

5

(7)	在顯示幕讀出電感。若顯示 " 1___ " ( 最高位爲1後三位爲空 )，表明待測電感值超出量程，將量程開關移到緊挨著一個更高的量程，直到超量程顯示消失，得到測量值。

(8)	要測量電感的損耗因數，將模式開關設到 "2" 位置，從顯示幕上讀出損耗因數值。

2.3.3	調零和電阻測量：

注意：A. 	2, 20,200,2K,20K,200K電阻量程需要分別調零

B.	2M和20M量程的調零步驟將量程開關設置在	200K電阻量程檔

(1)	開機

(2)	將模式開關設置在 "LCR" 位置

(3)	將功能/量程開關設置在適當的阻抗量程。如果待測電阻值未知，請選擇2量程。

(4)	用一根短的導綫將儀器的正負測試端短接在一起；或者，用導綫測試夾插入插孔，將鱷魚夾短接。

(5)	用小的 "一" 字型起子慢慢轉動 " O Adj " 控制旋鈕來校正使顯示幕讀數爲0。移去調零短路綫。

(6)	將電阻的引綫插入儀器前端的元件測試插孔。若電阻引綫太短，用儀器附帶的鱷魚夾測試綫連接電阻。

2.3.4	測量參數轉換：

並聯等效電路和串聯等效電路測量的元件參數會不相同，這意味著如果任意指定電容 ( 電感 ) 的損耗因數不爲0，它的串聯模式與並聯模式的測量值就會不一致。

下面的表格1中的公式列出了任意指定元件串聯及並聯測量參數之間的關係。

損耗因式公式 ( 見表格1 )

6

7

表格1  損耗因數公式

| 電路模式 |  | 損耗因數 | 轉換至其他模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cp 模式 |  | D=12πfCpRp(=1Q) | Cs=(1+D2)Cp,Rs=D21+D2Rp |
| Cs 模式 |  | D=2πfCsRs(=1Q) | Cp=11+D2Cs,Rp=1+D2D2Rs |
| Lp 模式 |  | D=2πfLpRp(=1Q) | Ls=11+D2Lp,Rs=D21+D2Rp |
| Ls 模式 |  | D=Rs2πfLs(=1Q) | Lp=(1+D2)Ls,Rp=1+D2D2Rs |

範例1：在1KHz的測量頻率下，並聯模式下，1000pF，損耗因數爲0.5的電容相當於串聯模式下的1250Pf的電容。

Cs＝(HD×D) ×Cp

Cs＝(H0.5×0.5) ×1000Pf

Cs＝1205pF

範例2：在1KHz的測量頻率下，並聯模式下1000µH，損耗因數爲0.5的電感相當於有一個3.14的串聯電阻。

Rs＝2×3.14×f×Ls×D

Rs＝2×3.14×1K×1m×0.5

Rs＝3.14

然後，在任意指定的測試頻率下，組件在串聯和並聯等效電路測量的損耗因數是一致的，另外損耗因數的倒數 ( 1/D ) 等品質因數 (Q)。

三、說明

3.1 電源：

電池類型：006p qV電池

功耗    ：155mW

3.2 儀器說明：

電氣性能說明 ( 見表格2 )

注意：A. 	爲减小測量誤差，測試綫應盡可能短

B.	爲保持測量精度，在測量前應準確調零

8

表格2

電容

| 範圍 | 精度 | 解析度 | 測試條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200pf | 1%＋2 | 0.1pf | 並聯模式 1KHz, 0.5Vrms |
| 2nf |  | 1pf |  |
| 20nf |  | 10pf |  |
| 200nf |  | 100pf |  |
| 2µf |  | 1000pf |  |
| 20µf |  | 0.01µf | 串聯模式 120Hz, 1mArms |
| 200µf |  | 0.1µf | 串聯模式 120Hz, 10mArms |
| 2mf | 2%＋10 | 1µf |  |
| 20mf |  | 10µf |  |

- 當D≦0.1時，精度是( 讀數 ×%＋數位 )

損耗因數

| 範圍 |  | 精度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 ~ 1.999 | 200pf | 2nf≦Cx≦2µf | 2µf＜Cx≦2mf | 20mf |
|  | N.S. | 1%+10+2000Cx | 2%+20+2000Cx | N.S. |

精度是( 讀數 ×%＋數位 )

Cx是從顯示幕中讀出的電容值

在串聯測量模式下，當待測電容C在滿量程的20%至100%之間時，精度有效

並聯模式Dc=12πfCpRp

串聯模式Dc=2πfCsRs

8

電阻

| 範圍 | 精度 | 解析度 | 測試條件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1%＋5 | 1m | 串聯模式 1KHz | 10mArms |
| 20 | 1%＋2 | 10m |  | 10mArms |
| 200 |  | 100m |  | 1mArms |
| 2K |  | 1 |  | 0.1mArms |
| 20K |  | 10 |  | 10Arms |
| 200K |  | 100 |  | 1Arms |
| 2M | 2%＋2 | 1K | 並聯模式 1KHz, 0.5Vrms |  |
| 20M |  | 10K |  |  |

精度是( 讀數 ×%＋數位 )

在並聯測量模式下，當待測電阻R在滿量程的10%至100%之間時，精度有效

在串聯測量模式下，測試電壓 ( 加在待測元件上的電壓 ) 不得小於0.2Vrms。

電感

| 範圍 | 精度 | 解析度 | 測試條件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200H | 2%＋2 | 0.1H | 串聯模式 | 10mArms, 1KHz |
| 2mH | 1%＋2 | 1H |  | 10mArms, 1KHz |
| 20mH |  | 10H |  | 1mArms, 1KHz |
| 200mH |  | 100H |  | 0.1mArms,1KHz |
| 2H | 2%＋2 | 1mH | 並聯模式 120Hz, 0.5Vrms |  |
| 20H |  | 10mH |  |  |
| 200H | 3%＋2 | 100mH |  |  |

- 當D≦0時，精度是( 讀數 ×%＋數位 )

9

在並聯測量模式下，當待測電感L在滿量程的10%至100%之間時，精度有效

並聯模式DL=2πfLpRp

串聯模式DL=Rs2πfLs

注意：所有精度在溫度15℃ － 28℃，相對濕度在80﹪以下。

3.3 一般說明：

| 電源 | 一個9V 006P電池 |
| --- | --- |
| 顯示 | 十進位，3.5位元液晶顯示帶電量不足提示 |
| 電池電量不足提示 | 在電池壽命剩下5%後，顯示幕出現"LOBAT" |
| 工作電流 | 17.3mA |
| 溫度 | 0℃ ~ 40℃ 使用 -20℃ ~ 70℃ 保存 |
| 尺寸 | 177×88×40mm |
| 重量 | 400 克 |
| 標準配件 | 測試夾 ( 紅、黑 ) 一對 操作手册 一本 |
| 可選配件 | TL-06貼片測試夾 |

10

四、說明

4.1 電池更換：

當儀器顯示 "LOBAT" 提示，必須更換電池以保證正常工作。請按以下步驟更換電池：

(1)	打開儀器背面尾部的電池蓋

(2)	從電池夾上取出舊的電池，把新電池裝入電池夾。請妥善處理舊電池

(3)	將新電池放入電池室

(4)	蓋上電池蓋

4.2 故障處理：

本儀器具有精確、可靠、容易使用等優點。然而，在操作過程中，您有可能會遇到困難。如果在使用過程中出現任何問題，請遵循以下步驟查明原因：

(1)	重讀操作手册，因爲在操作過程中很容易不經心犯錯誤

(2)	檢查測試綫是否通路，當測試綫斷路，儀器將不能正常工作

(3)	取出電池，檢查是否有電，電池沒電，儀器將不能正常工作。

如果上述步驟不能解决出現的問題，請參閱 " 操作手冊 "或與您最近的經銷商聯繫

注意：請勿將儀器交未經授權的個人修理，改裝或濫用，否則將不再享有本公司承諾的權益。

11

ZOM-47DMC