计重设置说明：

- 内校准

在零点状态下长按“单位转换”键，显示“CAL”接长按“取样”键，进入内部校准（注：请一定要按照液晶显示的砝码值放上相应的砝码）。等待稳定后按“确认”键确定。

- 保存当前的设置值为出厂设置值

在零点状态下按“置零”键，在“centr” 未消失前按“背光”键，再按

长“去皮”键，等待直到，蜂鸣器“哗”，机子重启，说明数据已经保存好。

- 量程选择

在零点状态下按“置零”键，在“centr” 未消失前按“确认”键，显示“SELECT”，接着“背光”键输入按口令“516918”，进入量程设定。

在显示栏依次分别输入最大量程，校准砝码值。最小分度值，

背光键选择0~9；

累计键可以输入小数点；

确认键确定输入的位；

按清除键清除所输入的数字；

注： 1> 最大量程只能按单位为Kg的输入，范围为1kg～1000kg；

2> 最小分度值只能为： 0.01g，0.02g，0.05g，0.1g，0.2g，0.5g，1g，2g，5g，10g，20g，50g，100g，200g，500g；

3>，如果不修改数据可按“确认”键确定。