四合一气体仪/氧气、硫化氢、一氧化碳,二氧化碳检测仪 型号:HAD-43

HAD-43特点
• 小巧、轻便、坚固
• 声、光、震动报警
• 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
• 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
• 安全提示：定期闪灯、声音提示
• 出众的音频声音报警
• 维护费用很低
• 可以支持3种的气体检测
 
HAD-43技术参数
检测气体            量  程           精  度         最小读数     响应时间
O2          0-30%       ＜±5%(F.S)      1PPM        ≤15秒
一氧化碳(CO)        0-999ppm        ＜±5%(F.S)      1ppm         ≤25秒
硫化氢(H2S)         0-100PPM        ＜±5%(F.S)      1PPM        ≤30秒
 
二氧化碳        0-5%VOL
 
传感器：氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型
传感器寿命：24个月
电池：3.6V锂离子充电电池
电池工作时间：连续工作15小时(可燃气体)    连续工作200小时左右(除可燃气体)
显示：大屏幕液晶显示
报警：声、光、震动报警
直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL
防爆标志：Exibd II CT3
防护等级：IP45
工作温度：-10∽40℃
工作湿度：5-90%RH
尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）
重量：220g(带充电器)