固定式氢气检测仪 型号：HAD-ASH2

产品概述

HAD-ASH2氢气检测仪是一款可连续24小时在线监测型、带显示的氢气检测仪。采用国外原装进口电化学式氢气传感器，具有灵敏度高，稳定性强等特点。可快速、准确地检测目标气体。产品为气体检测行业的最高三防设计：防高浓度过载（带自我保护功能）、防止人员误操作（内置按键+可还原出厂设置）、防雷击（三级标准）。本质安全型电路设计，配备铝合金防爆外壳，即使恶劣环境下，也能安全使用。

HAD-ASH2产品特点

本质安全型电路设计、安全可靠；

大屏幕液晶显示（可选），可24小时在线监测，实时显示气体浓度；

国外原装进口气体传感器（英国CT），反应速度快、误差率低、抗干扰能力强；

200多种气体，多种量程、多种信号输出可供选择；

强大的声光报警功能， 声响在85dB以上；

客户可根据需要，自行设定报警点等功能；

内置按键+恢复出厂设置功能，避免人员误操作；

自带全量程温度补偿和数据修正功能，提高了产品的精度性和稳定性；

技术参数

| ◆检测气体 | 氢气 | ◆化学式 | H2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ◆检测原理 | 电化学式 | ◆测量范围 | 0-2% H2 |
| ◆分辨率 | 0.01% | ◆检测方式 | 气体通入式 |
| ◆输出信号 | 4-20mA | ◆显示方式 | 无 |
| ◆工作电压 | DC 12-30V | ◆外壳材质 | 铝合金铸体 |
| ◆精度 | ≤±1% | ◆声光报警 | ≥85dB (选配) |
| ◆响应时间 | ≤10S（T90） | ◆继电器 | 2组(1A/24VDC) (选配) |
| ◆重 复 性 | ≤±1% | ◆防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
| ◆线性误差 | ≤±1% | ◆零点漂移 | ≤±1%（F.S/年） |
| ◆防护等级 | IP65 | ◆工作温度 | -20℃～+50℃ |
| ◆工作湿度 | ≤95%RH无结露 | ◆线制 | 两线制或三线制可选 |
| ◆工作压力 | 86～106Kpa | ◆功耗 | ≤1.5W (24V DC) |
| ◆进 线 口 | M20*1.5 | ◆尺寸 | 168mm×140mm×93mm |
| ◆出 线 口 | M20*1.5 | ◆覆盖半径 | ≤7.5米 |
| ◆设计寿命 | 3～5年 | ◆重量 | 约1.5Kg |
| ◆出厂恢复 | 有 | ◆安装方式 | 靠墙面安装 |

应用

石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、 输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。