多参数水质分析仪 便携式一体化快速消解和测定 型号：HAD-R3000

用途概述 
 
HAD-R3000系列多参数水质分析仪，是我公司针对污染源排放企业量身定制的一款高档检测仪器，该仪器操作简单、准确度高、功能完善。可用于生活饮用水、地表水、地下水、景观水、工业废水、医疗及城镇污水等水体中的化学需氧量COD、氨氮、总磷、总氮、浊度等参数的快速测定。
 
配有铝合金携带式包装箱，可选配便携式高能电池供电时，可用于野外使用。
 
产品特点 
 
► 集样品消解、比色测定功能于一体。配有大屏幕LCD液晶显示屏，全中文操作键盘；
 
► 采用进口优质集成芯片，确保仪器能长时间稳定工作；内存工作标准曲线，用户可自行修改，具有掉电保存功能；
 
► 可靠的定位结构及独立双光路系统，可有效避免杂散光引起的干扰，能准确测定样品中的离子浓度值；
 
► 配有单键选择参数功能，可自动完成对光源、检测器、工作曲线的选择。具有自动化程度高，操作简单；
 
► 冷光源窄带干涉单色光处理系统、配有定制10万小时高强度长寿命冷光源，无更换之忧虑；
 
► 消解温度和定时时间可随意设置，微电脑加热控温系统，超温保护功能，可有效节省能耗；可同时消解9支水样；
 
► 自主研发快速消解试剂，确保长期稳定低价供货，有效降低用户工作量及样品的检测成本，符合国家标准；
 
► 配有铝合金携带式包装箱；可选配高能电池供电时可用于野外使用。当采用12V逆变器电源时可用于野外随车使用。
 
技术指标 
 
*控温范围：0～200℃；控温精度：165±0.2℃；示值精度：0.1℃；定时范围：0～99小时99分钟（支持多路定时）； 
 
*COD测定抗氯干扰：[CL-]<1000mg/L；大于1000mg/L时可稀释测定；也可以选用抗高氯试剂测定；

| 产品型号 | 测定参数 | 测定范围 | 测定精度 | 测定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HAD-R3000 | COD、总磷、 氨氮、浊度 | COD：2～10000 mg/L分段；总磷：0～20mg/L分段； 氨氮：0～50mg/L分段；浊度：0.5～500NTU | ≤±5%～±10% | 1～50分钟 |
| HAD-R3000A | COD、氨氮、 | COD：3～6000 mg/L分段；氨氮：0～30mg/L分段； | ≤±5%～±10% | 1～50分钟 |
| HAD-R3000B | COD、总磷、 氨氮、 | COD：3～6000 mg/L分段；总磷：0～20mg/L； 氨氮：0～50mg/L； | ≤±5%～±10% | 1～50分钟 |
| HAD-R3100 | COD | 10～6000 mg/L分段 | ≤±5%～±10% | 15～20分钟 |
| HAD-R3100A | COD | 50～800 mg/L | ≤±5%～±10% | 15～20分钟 |
| HAD-R3100B | COD | 20～1500 mg/L分段 | ≤±5%～±10% | 15～20分钟 |
| HAD-R3200 | 总磷 | 0～20mg/L分段 | ≤±5% | 35～50分钟 |
| HAD-R3200A | 总磷 | 0～10mg/L | ≤±5% | 35～50分钟 |
| HAD-R3300 | 氨氮 | 0～30mg/L分段 | ≤±10% | 10～15分钟 |
| HAD-R3300A | 氨氮 | 0～12mg/L | ≤±10% | 10～15分钟 |